OSI-Referenzmodell

Open Systems Interconnection Model – Merkzettel für FIAE / FISI

1. Übersicht: Alle 7 Schichten auf einen Blick

| Nr. | Schicht | PDU | Protokolle (Beispiele) | Geräte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Anwendung (Application Layer) | Daten (Data) | HTTP, HTTPS, FTP, SMTP… | Server, PC, Application Proxy |
| 6 | Darstellung (Presentation Layer) | Daten (Data) | SSL/TLS, JPEG, MPEG, ASCII… | Gateway (Protokollkonvertierung) |
| 5 | Sitzung (Session Layer) | Daten (Data) | NetBIOS, RPC, SQL, NFS… | Gateway |
| 4 | Transport (Transport Layer) | Segment (TCP) / Datagramm (UDP) | TCP (zuverlässig, verbindungsorientiert), UDP (schnell, verbindungslos)… | Firewall (Portfilter), Load Balancer |
| 3 | Netzwerk (Network Layer) | Paket (Packet) | IP (IPv4/IPv6), ICMP, OSPF, RIP… | Router, Layer-3-Switch |
| 2 | Sicherung (Data Link Layer) | Frame (Rahmen) | Ethernet (IEEE 802.3), WLAN (IEEE 802.11), PPP, ARP… | Switch, Bridge, WLAN Access Point |
| 1 | Bitübertragung (Physical Layer) | Bit / Signal | Ethernet, USB, Bluetooth, DSL… | Hub, Repeater, Kabel, NIC (physisch) |

2. Merksätze (Schicht 7 → 1, von oben nach unten)

| Nr. | Schicht | Merksatz (DE, top→down) | Merksatz (EN, top→down) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Anwendung | Alle | All |
| 6 | Darstellung | Deutschen | People |
| 5 | Sitzung | Studenten | Seem |
| 4 | Transport | Trinken | To |
| 3 | Netzwerk | Nur | Need |
| 2 | Sicherung | Schwarzes | Data |
| 1 | Bitübertragung | Bier | Processing |

💡 Hinweis zur Richtung Top-Down: Schicht 7 (Anwendung) → Schicht 1 (Bitübertragung) – Richtung beim Senden. Bottom-Up: Schicht 1 → Schicht 7 – Richtung beim Empfangen.

3. Detailkarten – Jede Schicht im Überblick

| 7 | Schicht 7: Anwendung Application Layer |  |
| --- | --- | --- |
| PDU | Daten (Data) |  |
| Protokolle | HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP, Telnet, SSH, SNMP |  |
| Geräte | Server, PC, Application Proxy |  |
| Aufgabe | Stellt Netzwerkdienste für Anwendungen bereit. Schnittstelle zwischen Anwendung und Netzwerk. |  |
| Merkhilfe | → Was sehen Nutzer? |  |

| 6 | Schicht 6: Darstellung Presentation Layer |  |
| --- | --- | --- |
| PDU | Daten (Data) |  |
| Protokolle | SSL/TLS, JPEG, MPEG, ASCII, EBCDIC, Verschlüsselung |  |
| Geräte | Gateway (Protokollkonvertierung) |  |
| Aufgabe | Kodierung, Komprimierung, Verschlüsselung. Übersetzt zwischen verschiedenen Datenformaten. |  |
| Merkhilfe | → Wie sehen Daten aus? |  |

| 5 | Schicht 5: Sitzung Session Layer |  |
| --- | --- | --- |
| PDU | Daten (Data) |  |
| Protokolle | NetBIOS, RPC, SQL, NFS, SMB |  |
| Geräte | Gateway |  |
| Aufgabe | Aufbau, Verwaltung und Abbau von Sitzungen. Synchronisation und Dialog-Steuerung. |  |
| Merkhilfe | → Wie wird Verbindung gehalten? |  |

| 4 | Schicht 4: Transport Transport Layer |  |
| --- | --- | --- |
| PDU | Segment (TCP) / Datagramm (UDP) |  |
| Protokolle | TCP (zuverlässig, verbindungsorientiert), UDP (schnell, verbindungslos) |  |
| Geräte | Firewall (Portfilter), Load Balancer |  |
| Aufgabe | Ende-zu-Ende-Kommunikation, Fehlererkennung/-korrektur, Flusskontrolle, Ports. |  |
| Merkhilfe | → Wie zuverlässig sind Daten? |  |

| 3 | Schicht 3: Netzwerk Network Layer |  |
| --- | --- | --- |
| PDU | Paket (Packet) |  |
| Protokolle | IP (IPv4/IPv6), ICMP, OSPF, RIP, BGP |  |
| Geräte | Router, Layer-3-Switch |  |
| Aufgabe | Logische Adressierung (IP), Routing zwischen Netzen, Fragmentierung. |  |
| Merkhilfe | → Welcher Pfad durch das Netz? |  |

| 2 | Schicht 2: Sicherung Data Link Layer |  |
| --- | --- | --- |
| PDU | Frame (Rahmen) |  |
| Protokolle | Ethernet (IEEE 802.3), WLAN (IEEE 802.11), PPP, ARP, VLAN (802.1Q) |  |
| Geräte | Switch, Bridge, WLAN Access Point |  |
| Aufgabe | Physische Adressierung (MAC), Fehlererkennung im Segment, Medienzugriff (CSMA/CD). |  |
| Merkhilfe | → Wie kommen Daten durch ein Segment? |  |

| 1 | Schicht 1: Bitübertragung Physical Layer |  |
| --- | --- | --- |
| PDU | Bit / Signal |  |
| Protokolle | Ethernet, USB, Bluetooth, DSL, Glasfaser-Standards |  |
| Geräte | Hub, Repeater, Kabel, NIC (physisch) |  |
| Aufgabe | Elektrische, optische oder funktechnische Übertragung von Bits. Stecker, Kabel, Signale. |  |
| Merkhilfe | → Wie werden Bits übertragen? |  |

4. OSI-Modell vs. TCP/IP-Modell

Das TCP/IP-Modell ist das praktisch eingesetzte Modell im Internet. Es fasst einige OSI-Schichten zusammen.

| TCP/IP-Schicht (4) |  | PDU | OSI-Schicht(en) (7) |
| --- | --- | --- | --- |
| Anwendung | (Application) | Nachricht / Daten | 7 – Anwendung 6 – Darstellung 5 – Sitzung |
| Transport | (Transport) | Segment (TCP) / Datagramm (UDP) | 4 – Transport |
| Internet | (Internet) | Paket (Packet) | 3 – Netzwerk |
| Netzzugang | (Network Access) | Frame / Bit | 2 – Sicherung 1 – Bitübertragung |

Wichtig: Warum zwei Modelle? Das OSI-Modell ist ein theoretisches Referenzmodell (ISO-Standard 7498). Es dient der Beschreibung und Fehleranalyse. Das TCP/IP-Modell ist das praktisch verwendete Modell – es entstand aus dem ARPANET und ist die Basis des modernen Internets.

5. Fehleranalyse: Auf welcher Schicht liegt das Problem?

Bei der Fehlersuche im Netzwerk arbeitet man immer Bottom-Up: von Schicht 1 aufwärts prüfen.

| Symptom / Fehlerbild | Schicht (Verdacht) | Prüfen / Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| Kein Ping, keine Verbindung – Kabel-LED aus | 1 – Bitübertragung | Kabel, NIC, Hub |
| Ping auf gleicher Schicht ok, aber andere Geräte nicht erreichbar | 2 – Sicherung | MAC-Adresse, Switch-Port, VLAN |
| Ping-Antwort: Destination unreachable / TTL exceeded | 3 – Netzwerk | IP, Subnetz, Routing, Default Gateway |
| Verbindung baut auf, bricht aber ab / Daten kommen unvollständig an | 4 – Transport | TCP-Handshake, Port blockiert (Firewall) |
| Webbrowser zeigt Fehler, aber curl funktioniert | 7 – Anwendung | HTTP-Header, Proxy-Einstellung, DNS |
| Seite lädt, aber Inhalte erscheinen falsch kodiert (Sonderzeichen) | 6 – Darstellung | Zeichensatz (UTF-8/ASCII), SSL-Zertifikat |
| Dateifreigabe bricht regelmäßig nach 10 Min ab | 5 – Sitzung | Session Timeout, SMB/NetBIOS |

IHK-Tipp: Fehleranalyse In der Prüfung wird oft gefragt: 'Auf welcher OSI-Schicht arbeitet Gerät X?' oder 'Welches Protokoll gehört zu Schicht Y?' – Geräte: Hub=1, Switch=2, Router=3. Protokolle: ARP=2, IP=3, TCP/UDP=4, HTTP/DNS=7.

6. Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| ARP | Address Resolution Protocol – löst IP-Adressen in MAC-Adressen auf (Schicht 2) |
| BGP | Border Gateway Protocol – Routing-Protokoll zwischen autonomen Systemen (Internet) |
| CSMA/CD | Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection – Medienzugriffsverfahren (Ethernet) |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol – automatische IP-Adressvergabe (Schicht 7) |
| DNS | Domain Name System – Auflösung von Domainnamen zu IP-Adressen (Schicht 7) |
| FTP | File Transfer Protocol – Dateiübertragung (Schicht 7) |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol – Übertragung von Webseiten (Schicht 7) |
| HTTPS | HTTP Secure – verschlüsselte Webübertragung via TLS (Schicht 7/6) |
| ICMP | Internet Control Message Protocol – Netzwerkdiagnose (ping, tracert) (Schicht 3) |
| IMAP | Internet Message Access Protocol – E-Mail-Abruf mit Serversynchronisation (Schicht 7) |
| IP | Internet Protocol – logische Adressierung und Routing (Schicht 3) |
| ISO | International Organization for Standardization – Normungsgremium |
| MAC | Media Access Control – physische Hardware-Adresse (48-Bit, Schicht 2) |
| NFS | Network File System – Netzwerkdateifreigabe (Schicht 5) |
| NIC | Network Interface Card – Netzwerkkarte |
| OSPF | Open Shortest Path First – Link-State-Routing-Protokoll (Schicht 3) |
| OSI | Open Systems Interconnection – Referenzmodell der ISO (7 Schichten) |
| PDU | Protocol Data Unit – Dateneinheit je Schicht (Bit, Frame, Paket, Segment, Daten) |
| POP3 | Post Office Protocol v3 – E-Mail-Abruf ohne Serversynchronisation (Schicht 7) |
| PPP | Point-to-Point Protocol – Datenübertragung über Direktverbindungen (Schicht 2) |
| RIP | Routing Information Protocol – Distance-Vector-Routing-Protokoll (Schicht 3) |
| RPC | Remote Procedure Call – entfernter Prozeduraufruf (Schicht 5) |
| SMB | Server Message Block – Dateifreigabe unter Windows (Schicht 5) |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol – E-Mail-Versand (Schicht 7) |
| SNMP | Simple Network Management Protocol – Netzwerkverwaltung (Schicht 7) |
| SSH | Secure Shell – verschlüsselte Remote-Verwaltung (Schicht 7) |
| SSL/TLS | Secure Sockets Layer / Transport Layer Security – Verschlüsselung (Schicht 6) |
| TCP | Transmission Control Protocol – verbindungsorientiert, zuverlässig (Schicht 4) |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol / Internet Protocol – Protokollfamilie (4 Schichten) |
| UDP | User Datagram Protocol – verbindungslos, schnell, ohne Fehlerkorrektur (Schicht 4) |
| VLAN | Virtual Local Area Network – logische Netztrennung (IEEE 802.1Q) (Schicht 2) |
| WLAN | Wireless Local Area Network – drahtloses Netzwerk (IEEE 802.11) (Schicht 2) |