Client-Server-Architektur

Übungsaufgaben – Rollen · Ablauf · Modelle · Analyse

Gesamt: 30 Punkte

Aufgabe 1: Rollen zuordnen	12 Punkte

Tragen Sie für jeden Vorgang ein, wer Client und wer Server ist, sowie den Port des Servers. (je 2 P)

| Nr. | Vorgang | Client | Server | Port |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ein Mitarbeiter öffnet ein Netzlaufwerk im Explorer |  |  |  |
| 2 | Ein Rechner startet und bezieht seine IP-Adresse |  |  |  |
| 3 | Der Browser ruft https://www.bfw.de auf |  |  |  |
| 4 | Ein Admin verbindet sich per Fernwartung auf PC-LAGER-03 |  |  |  |
| 5 | Ein Benutzer meldet sich an der Domäne an |  |  |  |
| 6 | Der Webserver holt Artikeldaten aus der Datenbank |  |  |  |

Aufgabe 2: Ablauf und Grundbegriffe	8 Punkte

a) Beschreiben Sie den Ablauf einer Client-Server-Kommunikation in mindestens fünf Schritten.	(3 P)

b) Warum verwendet der Server einen festen Port, der Client dagegen einen zufälligen?	(3 P)

c) Ein Webserver ruft Daten von einem Datenbankserver ab. Welche Rolle nimmt er dabei ein? Begründen Sie.	(2 P)

Aufgabe 3: netstat-Ausgabe auswerten	6 Punkte

Situation: Auf einem Rechner wird folgende Ausgabe erzeugt.

C:\> netstat -ano Proto Lokale Adresse Remoteadresse Status PID TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4 TCP 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:0 LISTENING 1284 TCP 192.168.10.55:54120 142.250.185.78:443 ESTABLISHED 7412 TCP 192.168.10.55:54133 192.168.10.10:445 ESTABLISHED 4 TCP 192.168.10.55:3389 192.168.10.99:51204 ESTABLISHED 1284

a) In welchen Verbindungen ist dieser Rechner Client, in welchen Server? Begründen Sie anhand der Ports.	(3 P)

b) Welche Dienste bietet dieser Rechner im Netz an?	(2 P)

c) Was bedeutet die Angabe 0.0.0.0 bei den lauschenden Verbindungen?	(1 P)

Aufgabe 4: Modellwahl begründen	4 Punkte

Szenario: Ein Handwerksbetrieb mit sechs Mitarbeitern lässt sich beraten. Bisher tauschen alle Dateien über freigegebene Ordner auf den einzelnen Rechnern aus. Der Betrieb wächst und plant, innerhalb von zwei Jahren auf 25 Mitarbeiter zu wachsen.

a) Welches Modell liegt derzeit vor? Nennen Sie zwei Nachteile für den aktuellen Betrieb.	(2 P)

b) Was empfehlen Sie mit Blick auf das geplante Wachstum? Begründen Sie.	(2 P)