Strukturierte Verkabelung – Musterlösung

Nur für interne Verwendung

Musterlösung 1: Verkabelungsebenen

| Ebene | Bezeichnung | Verbindet | Kabel | Max. Länge | Verteiler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primärverkabelung (Geländeverkabelung) | Gebäude untereinander | Glasfaser OS2 | 1.500 m | SV (Standortverteiler / CD) |
| 2 | Sekundärverkabelung (Gebäudeverkabelung) | GV ↔ Etagenverteiler | Glasfaser / Cat6a | 500 m (OS2) | GV (Gebäudeverteiler / BD) |
| 3 | Tertiärverkabelung (Etagenverkabelung) | EV ↔ Anschlussdose | Cat5e / Cat6 / Cat6a | 90 m + 10 m Patch | EV (Etagenverteiler / FD) |

Musterlösung 2: Kabelkategorien

| Kategorie | Max. Frequenz | Max. Datenrate | Max. Länge | Abschirmung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cat5e | 100 MHz | 1 Gbit/s | 100 m | U/UTP oder F/UTP |
| Cat6 | 250 MHz | 1G (10G bis 55 m) | 100 m | U/UTP oder F/UTP |
| Cat6a | 500 MHz | 10 Gbit/s | 100 m | F/FTP oder S/FTP |
| Cat7 | 600 MHz | 10 Gbit/s | 100 m | S/FTP |
| Cat8 | 2.000 MHz | 25/40 Gbit/s | 30 m | S/FTP |

Zusatz: Glasfaser OS2 (Singlemode, 9 µm Kern) – für Reichweiten bis 1.500 m auf dem Campus. OM3/OM4 als günstigere Alternative bis 500 m.

Musterlösung 3: T568 Anschlussbelegung

a) T568A Pin 1: Weiß-Grün ¦ T568B Pin 1: Weiß-Orange

b) Crossover-Kabel (ein Ende T568A, anderes T568B). Begründung: Beim direkten PC-zu-PC- Anschluss muss das Sendesignal des einen PCs auf den Empfangspin des anderen gelegt werden. (Heute kaum noch nötig durch Auto-MDI-X – aber klassische Antwort für IHK.)

c) Mischung der Standards führt zu falscher Pinbelegung an den Übergangspunkten → die Paare 2 und 3 werden vertauscht → TX und RX nicht mehr korrekt → keine Verbindung möglich.

d) Pinbelegung T568B:

| Pin | Farbe (T568B) | Funktion |
| --- | --- | --- |
| 1 | Weiß-Orange | TX+ (Senden positiv) |
| 2 | Orange | TX- (Senden negativ) |
| 3 | Weiß-Grün | RX+ (Empfangen positiv) |
| 4 | Blau | – |
| 5 | Weiß-Blau | – |
| 6 | Grün | RX- (Empfangen negativ) |
| 7 | Weiß-Braun | – |
| 8 | Braun | – |

Musterlösung 4: Aktive / passive Komponenten & Segmentlängen

| Komponente | Aktiv / Passiv | OSI-Schicht |
| --- | --- | --- |
| Patchkabel | Passiv | 1 |
| Switch | Aktiv | 2 |
| Hub | Aktiv | 1 |
| Patchfeld | Passiv | 1 |
| Router | Aktiv | 3 |
| Medienkonverter | Aktiv | 1 |
| Anschlussdose | Passiv | 1 |
| Access Point | Aktiv | 2 |

b) Berechnung: 3 m + 85 m + 4 m = 92 m Gesamtkanal. ✓ Normkonform (< 100 m). Festkabel: 85 m ✓ (< 90 m). Patchkabel gesamt: 3 + 4 = 7 m ✓ (< 10 m). Alles ok.

c) Mindestens Cat6a (500 MHz). Cat6 schafft 10G nur bis 55 m, Cat6a bis 100 m.

Musterlösung 5: Freitext – Musterlösung

Strukturierte Verkabelung (EN50173) ist eine genormte, herstellerneutrale Planung der Netzwerkinfrastruktur in Gebäuden. Sie ermöglicht einfache Erweiterung, klare Dokumentation und Fehlerbehebung. 3 Ebenen: 1) Primär (Gelände): Verbindet Gebäude → Glasfaser OS2, bis 1.500 m, SV (Standortverteiler) 2) Sekundär (Gebäude): Verbindet Etagen → Glasfaser/Cat6a, bis 500 m, GV (Gebäudeverteiler) 3) Tertiär (Etage): Verteiler → Dose → Arbeitsplatz → Cat6, 90 m + 10 m Patch = 100 m 100-m-Regel: Gesamtkanal maximal 100 m (= 90 m fest + 10 m Patchkabel). Überschreitung führt zu Signaldämpfung und Übertragungsfehlern. Glasfaser für obere Ebenen: Höhere Bandbreite, keine elektromagnetische Störung, galvanische Trennung, viel größere Reichweite als Kupfer.