Speichermedien: HDD und SSD

Aufbau · Kennwerte · Schnittstellen · Auswahl nach Einsatzzweck

Was du nach dieser Einheit können sollst: • Den technischen Aufbau von HDD und SSD erklären • Die wichtigsten Kennwerte benennen und richtig einordnen • Schnittstellen und Bauformen unterscheiden • Für einen konkreten Einsatzzweck begründet ein Speichermedium auswählen

Einordnung: Diese Lerneinheit geht dem RAID-Thema voraus. Wer den Unterschied zwischen mechanischem und elektronischem Speicher verstanden hat, versteht auch, warum RAID-Verbünde bestimmte Anforderungen an die Platten stellen.

1  Wie eine HDD funktioniert

Die Festplatte ist ein mechanisches Gerät. Im Inneren rotieren beschichtete Scheiben, über denen sich Schreib-/Leseköpfe auf einem beweglichen Arm bewegen.

Aufbau

–  Platter – rotierende Magnetscheiben, meist mehrere übereinander

–  Spindelmotor – dreht die Scheiben mit konstanter Drehzahl

–  Schreib-/Leseköpfe – schweben auf einem Luftpolster über der Oberfläche

–  Aktuator – bewegt den Kopfarm zur gewünschten Spur

–  Controller – steuert Positionierung und Datenübertragung

Datenorganisation

–  Spur (Track) – konzentrischer Ring auf einer Scheibe

–  Sektor – kleinste adressierbare Einheit, heute meist 4 KB

–  Zylinder – alle übereinanderliegenden Spuren aller Scheiben

Woraus sich die Zugriffszeit zusammensetzt: Suchzeit (seek time) Kopf fährt zur richtigen Spur ca. 4–10 ms Latenzzeit Warten auf den richtigen Sektor ca. 2–4 ms Übertragungszeit Eigentliches Lesen der Daten gering Die ersten beiden Anteile sind mechanisch bedingt und lassen sich nicht wegoptimieren. Genau hier liegt der grundsätzliche Nachteil gegenüber der SSD.

Die Drehzahl bestimmt die Latenzzeit: 5.400 U/min → ca. 5,6 ms mittlere Latenz · leise, sparsam, Notebooks und Archive 7.200 U/min → ca. 4,2 ms mittlere Latenz · Standard für Desktop und Server 10.000+ U/min → ca. 3,0 ms und weniger · Server, heute meist durch SSD ersetzt

2  Wie eine SSD funktioniert

Die SSD hat keine beweglichen Teile. Daten werden als elektrische Ladung in Flash-Speicherzellen gehalten – auch ohne Stromversorgung.

Aufbau

–  NAND-Flash-Chips – die eigentlichen Speicherbausteine

–  Controller – verwaltet Zugriffe, Verschleiß und Fehlerkorrektur

–  Cache (DRAM) – Zwischenspeicher für Verwaltungsdaten, beschleunigt Zugriffe

Der entscheidende Unterschied: Es gibt keine Positionierung. Jede Speicherzelle ist elektronisch gleich schnell erreichbar – unabhängig davon, wo die Daten liegen. Deshalb ist die SSD bei vielen kleinen, verstreuten Zugriffen um ein Vielfaches schneller als eine HDD, während der Vorsprung beim Lesen einer einzelnen großen Datei geringer ausfällt.

Speicherzellen und Lebensdauer

Wie viele Bit in einer Zelle abgelegt werden, entscheidet über Kapazität, Preis und Haltbarkeit:

| Typ | Bit pro Zelle | Schreibzyklen | Eigenschaft |
| --- | --- | --- | --- |
| SLC | 1 | ca. 100.000 | Sehr langlebig und schnell, sehr teuer – kaum noch am Markt |
| MLC | 2 | ca. 10.000 | Guter Kompromiss, früher Standard |
| TLC | 3 | ca. 3.000 | Heutiger Standard für Consumer-SSDs |
| QLC | 4 | ca. 1.000 | Günstig, hohe Kapazität, geringere Lebensdauer |

Warum SSDs eine begrenzte Lebensdauer haben: Jeder Schreibvorgang belastet die Isolationsschicht einer Zelle. Nach einer bestimmten Zahl von Zyklen hält sie die Ladung nicht mehr zuverlässig. Der Controller verteilt Schreibvorgänge deshalb gleichmäßig über alle Zellen (Wear Leveling) und hält Reservezellen bereit. Lesen belastet die Zellen nicht. Für normale Büroarbeit ist die Lebensdauer praktisch kein Thema: Eine 1-TB-SSD mit 600 TBW verkraftet über zehn Jahre hinweg täglich rund 160 GB an Schreibvorgängen.

TRIM – warum SSDs es brauchen: Eine SSD kann nicht einfach überschreiben, sondern muss einen Block erst löschen. Ohne Information darüber, welche Blöcke frei sind, würde sie mit der Zeit langsamer. Der TRIM-Befehl meldet dem Laufwerk, welche Bereiche das Dateisystem freigegeben hat. Moderne Betriebssysteme senden ihn automatisch – bei alten Systemen oder in bestimmten RAID-Konfigurationen ist das nicht immer der Fall.

3  Direkter Vergleich

| Merkmal | HDD (Festplatte) | SSD (Solid State Drive) |
| --- | --- | --- |
| Speicherprinzip | Magnetisierung auf rotierenden Scheiben | Elektrische Ladung in Flash-Speicherzellen |
| Bewegte Teile | Ja – Motor, Scheiben, Schreib-/Leseköpfe | Nein – rein elektronisch |
| Zugriffszeit | ca. 5–15 ms | ca. 0,05–0,15 ms |
| Leserate (typisch) | 100–250 MB/s | 500 MB/s (SATA) bis 7.000 MB/s (NVMe) |
| Verhalten bei vielen kleinen Dateien | Deutlich langsamer (Kopf muss neu positionieren) | Nahezu unverändert schnell |
| Stoßempfindlichkeit | Hoch – besonders im Betrieb | Gering |
| Geräusch | Hörbar (Motor, Kopfbewegung) | Lautlos |
| Stromverbrauch | Höher | Niedriger |
| Preis pro Terabyte | Günstig | Deutlich teurer |
| Verfügbare Kapazitäten | Bis über 20 TB | Üblich bis 4 TB, größere teuer |
| Verschleiß | Mechanischer Verschleiß | Begrenzte Schreibzyklen pro Zelle |
| Datenrettung nach Defekt | Oft noch möglich | Meist sehr schwierig bis unmöglich |

Der wichtigste Punkt für die Praxis: Der Vorsprung der SSD ist bei sequenziellem Lesen (eine große Datei am Stück) spürbar, bei wahlfreiem Zugriff (viele kleine Dateien) dagegen dramatisch. Genau das prägt die gefühlte Geschwindigkeit eines Rechners: Beim Systemstart und Programmstart werden Tausende kleiner Dateien gelesen. Deshalb wirkt ein Rechner nach dem Umstieg auf SSD subjektiv wie neu – auch ohne schnellere CPU.

4  Kennwerte richtig lesen

| Kennwert | Bedeutung | Typischer Wert |
| --- | --- | --- |
| IOPS | Ein-/Ausgabeoperationen pro Sekunde – Maß für wahlfreie Zugriffe | HDD: 75–200 · SSD: 50.000–1.000.000 |
| Zugriffszeit | Zeit bis zum Beginn der Datenübertragung | HDD: 5–15 ms · SSD: unter 0,15 ms |
| Durchsatz | Übertragene Datenmenge pro Sekunde (sequenziell) | HDD: 100–250 MB/s · SSD: 500–7.000 MB/s |
| TBW | Terabytes Written – garantierte Schreibmenge über die Lebensdauer | SSD 1 TB: typisch 300–600 TBW |
| MTBF | Mean Time Between Failures – statistische Betriebsdauer | HDD: 1–2 Mio. Stunden (statistischer Wert) |
| DWPD | Drive Writes Per Day – volle Überschreibungen pro Tag | Consumer: 0,1–0,3 · Enterprise: 1–10 |

IOPS ist die aussagekräftigste Größe für Serversysteme. Eine Datenbank verarbeitet Tausende kleiner Zugriffe pro Sekunde. Hier ist nicht der Durchsatz entscheidend, sondern wie viele einzelne Operationen das Laufwerk in derselben Zeit abwickeln kann. Zum Größenvergleich: Eine HDD schafft etwa 150 IOPS, eine NVMe-SSD leicht das Tausendfache. Diese Größenordnung erklärt, warum Datenbankserver praktisch ausschließlich mit SSDs betrieben werden.

Vorsicht bei MTBF-Angaben: Eine MTBF von 1,5 Millionen Stunden bedeutet nicht, dass die Platte 170 Jahre hält. Der Wert ist statistisch: Von einer großen Zahl gleichzeitig betriebener Laufwerke fällt im Mittel alle 1,5 Millionen Betriebsstunden eines aus. Für die Praxis heißt das: In einem Verbund mit vielen Platten sind Ausfälle einzukalkulieren – deshalb RAID und Backup.

5  Schnittstellen und Bauformen

| Schnittstelle | Bauform | Max. Datenrate | Typischer Einsatz |
| --- | --- | --- | --- |
| SATA III | 2,5" / 3,5" | 6 Gbit/s (ca. 600 MB/s) | HDDs, günstige SSDs |
| SAS | 2,5" / 3,5" | 12 Gbit/s | Serverfestplatten, hohe Ausfallsicherheit |
| M.2 (SATA) | Steckkarte | 6 Gbit/s | Kompakte Notebooks – Bauform, nicht schneller |
| M.2 (NVMe) | Steckkarte | bis 64 Gbit/s (PCIe 5.0) | Schnelle Systemlaufwerke |
| U.2 / U.3 | 2,5" | wie NVMe | NVMe im Server-Formfaktor |

Häufige Verwechslung: M.2 ist eine Bauform, kein Geschwindigkeitsversprechen. Es gibt M.2-SSDs, die intern über SATA angebunden sind – sie sehen aus wie eine schnelle NVMe-SSD, sind aber auf 600 MB/s begrenzt. Beim Einkauf ist deshalb entscheidend, ob NVMe im Datenblatt steht, nicht die Bauform. Ebenso muss das Mainboard den jeweiligen Modus am Steckplatz unterstützen.

SAS im Serverumfeld: SAS-Laufwerke sind auf Dauerbetrieb ausgelegt, unterstützen doppelte Anbindung für Ausfallsicherheit und lassen sich in größerer Zahl an einen Controller anbinden. Genau deshalb finden sich in Servern häufig SAS-Platten – auch dann, wenn eine SATA-Platte rechnerisch die gleiche Datenrate liefern würde.

6  Auswahl nach Einsatzzweck

In Prüfungsaufgaben wird typischerweise ein Szenario geschildert und nach einer begründeten Empfehlung gefragt. Entscheidend ist die Begründung, nicht die Nennung des teuersten Produkts.

| Einsatzzweck | Empfehlung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Systemlaufwerk Arbeitsplatz | SSD (NVMe) | Startzeit und Programmstarts dominieren die gefühlte Geschwindigkeit |
| Datenarchiv, Langzeitablage | HDD | Große Kapazität zu geringen Kosten, Geschwindigkeit zweitrangig |
| Backup-Ziel | HDD | Kapazität pro Euro entscheidend, sequenzielles Schreiben liegt der HDD |
| Datenbankserver | SSD (NVMe) | Viele kleine wahlfreie Zugriffe – genau die Stärke der SSD |
| Videoschnitt-Arbeitsplatz | SSD für Projekt, HDD für Archiv | Schneller Zugriff beim Arbeiten, günstige Ablage danach |
| Überwachungsaufzeichnung | HDD (Surveillance-Serie) | Dauerhaftes sequenzielles Schreiben, auf Dauerbetrieb ausgelegt |
| Notebook im Außendienst | SSD | Stoßunempfindlich, geringerer Stromverbrauch, lautlos |

Die Leitfrage lautet immer: Was ist in diesem Fall knapp? Ist Geschwindigkeit knapp? → SSD, bei vielen kleinen Zugriffen NVMe Ist Kapazität knapp? → HDD, besonders bei Archiv und Backup Ist Robustheit gefragt? → SSD, etwa im mobilen Einsatz Ist das Budget knapp? → HDD, oder gemischter Aufbau Ein häufig gewählter Mittelweg ist der gemischte Aufbau: SSD für System und aktive Daten, HDD für Archiv und Backup. Das verbindet Tempo mit Kapazität.

7  Zustand prüfen: S.M.A.R.T.

Sowohl HDDs als auch SSDs führen intern Statistiken über ihren Zustand. Diese Werte lassen sich auslesen und geben Hinweise auf einen drohenden Ausfall.

:: Zustand aller Laufwerke unter Windows PS> Get-PhysicalDisk ¦ Select FriendlyName, MediaType, HealthStatus, Size :: Zuverlässigkeitsdaten anzeigen PS> Get-PhysicalDisk ¦ Get-StorageReliabilityCounter ¦ Select DeviceId, Wear, ReadErrorsTotal, PowerOnHours :: Kurze Prüfung über die Kommandozeile C:\> wmic diskdrive get model, status, size

Aussagekräftige S.M.A.R.T.-Werte bei HDDs: Reallocated Sectors Count Zahl der ersetzten defekten Sektoren Current Pending Sector Sektoren, die auf Ersetzung warten Power-On Hours Betriebsstunden Bei SSDs zusätzlich: Wear Leveling Count Wie weit die Schreibzyklen aufgebraucht sind Total LBAs Written Bisher geschriebene Datenmenge

Wichtige Einschränkung: S.M.A.R.T. ist ein Hinweisgeber, keine Garantie. Ein Teil der Ausfälle kündigt sich vorher an – ein anderer Teil tritt ohne jede Vorwarnung ein. Steigende Werte bei Reallocated Sectors sind ein klares Alarmsignal, unauffällige Werte aber keine Zusicherung. Ersetzt wird damit weder RAID noch Backup.

8  Kontrollfragen

Beantworte ohne nachzuschlagen.

1)  Aus welchen drei Anteilen setzt sich die Zugriffszeit einer HDD zusammen?

2)  Warum ist die SSD bei vielen kleinen Dateien deutlich stärker im Vorteil als bei einer großen?

3)  Was bedeuten SLC, MLC, TLC und QLC? Welcher Typ hält am längsten?

4)  Wozu dient TRIM und was passiert ohne diesen Befehl?

5)  Was ist Wear Leveling und welches Problem löst es?

6)  Erkläre den Unterschied zwischen M.2 (SATA) und M.2 (NVMe).

7)  Was sagt der Kennwert IOPS aus und wofür ist er besonders wichtig?

8)  Was bedeutet eine MTBF von 1,5 Millionen Stunden – und was bedeutet sie nicht?

9)  Für ein Backup-Ziel: HDD oder SSD? Begründe.

10) Eine SSD zeigt unauffällige S.M.A.R.T.-Werte. Kann man auf ein Backup verzichten?

Glossar

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| HDD | Hard Disk Drive – Festplatte mit rotierenden Magnetscheiben |
| SSD | Solid State Drive – Speicher auf Basis von Flash-Chips ohne bewegte Teile |
| Platter | Rotierende Magnetscheibe im Inneren einer HDD |
| Spur / Sektor | Konzentrischer Ring bzw. kleinste adressierbare Einheit einer HDD |
| Suchzeit | Zeit, die der Schreib-/Lesekopf zum Erreichen der Spur benötigt |
| Latenzzeit | Wartezeit, bis der gesuchte Sektor unter dem Kopf steht |
| NAND-Flash | Speichertechnik der SSD – hält Ladung auch ohne Stromversorgung |
| SLC / MLC / TLC / QLC | Anzahl der Bit pro Speicherzelle – bestimmt Preis und Lebensdauer |
| Wear Leveling | Gleichmäßige Verteilung der Schreibvorgänge über alle Zellen |
| TRIM | Befehl, der freigegebene Speicherbereiche an die SSD meldet |
| IOPS | Ein-/Ausgabeoperationen pro Sekunde – Maß für wahlfreie Zugriffe |
| TBW | Terabytes Written – garantierte Schreibmenge über die Lebensdauer |
| DWPD | Drive Writes Per Day – volle Überschreibungen pro Tag |
| MTBF | Mean Time Between Failures – statistischer Wert zur Ausfallhäufigkeit |
| NVMe | Protokoll für SSDs über PCIe – deutlich schneller als SATA |
| M.2 | Bauform für Steckkarten – sagt nichts über die Geschwindigkeit aus |
| SAS | Serial Attached SCSI – Schnittstelle für Serverlaufwerke |
| S.M.A.R.T. | Selbstüberwachung von Laufwerken mit auslesbaren Zustandswerten |

Kurz zusammengefasst: • HDD arbeitet mechanisch – Zugriffszeit wird durch Suchzeit und Latenz bestimmt • SSD arbeitet elektronisch – kein Positionieren, daher bei kleinen Zugriffen weit überlegen • Weniger Bit pro Zelle bedeutet längere Lebensdauer: SLC hält länger als QLC • M.2 ist eine Bauform – entscheidend ist, ob NVMe oder SATA dahintersteht • IOPS ist die aussagekräftigste Größe für Serverlast, nicht der Durchsatz • Die Auswahl folgt der Frage, was im konkreten Fall knapp ist • S.M.A.R.T. warnt manchmal, aber nicht zuverlässig – Backup bleibt Pflicht