Speichermedien: HDD und SSD

Übungsaufgaben – Technik · Kennwerte · Auswahl · Berechnung

Gesamt: 40 Punkte

Aufgabe 1: Aussagen zuordnen	8 Punkte

Ordnen Sie jede Aussage dem passenden Speichermedium zu. (je 1 P)

| Nr. | Aussage | HDD oder SSD? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Enthält rotierende Magnetscheiben |  |
| 2 | Zugriffszeit unter 0,15 ms |  |
| 3 | Begrenzte Anzahl an Schreibzyklen |  |
| 4 | Empfindlich gegen Stöße im Betrieb |  |
| 5 | Braucht den TRIM-Befehl |  |
| 6 | Günstiger Preis pro Terabyte |  |
| 7 | Zugriffszeit hängt vom Speicherort ab |  |
| 8 | Wear Leveling verteilt die Belastung |  |

Aufgabe 2: Technik erklären	10 Punkte

a) Aus welchen Anteilen setzt sich die Zugriffszeit einer HDD zusammen? Nennen Sie die beiden mechanisch bedingten Anteile.	(3 P)

b) Warum ist der Geschwindigkeitsvorteil der SSD bei vielen kleinen Dateien größer als bei einer einzelnen großen Datei?	(3 P)

c) Was bewirkt Wear Leveling und welches Problem löst es?	(2 P)

d) Wozu dient der TRIM-Befehl? Was passiert, wenn er nicht ausgeführt wird?	(2 P)

Aufgabe 3: Auswahl begründen	10 Punkte

Szenario: Die TechNord GmbH erneuert ihre IT-Ausstattung. Empfehlen Sie für jeden Einsatzzweck ein Speichermedium und begründen Sie kurz. (je 2 P)

| Nr. | Einsatzzweck | Empfehlung | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systemlaufwerk für 8 Büroarbeitsplätze |  |  |
| 2 | Ablage für Konstruktionsarchiv, 40 TB |  |  |
| 3 | Datenbankserver Warenwirtschaft |  |  |
| 4 | Laptops für den Außendienst |  |  |
| 5 | Backup-Ziel für tägliche Sicherung |  |  |

Aufgabe 4: Berechnungen	8 Punkte

a) Eine HDD dreht mit 7.200 U/min. Berechnen Sie die mittlere Latenzzeit (halbe Umdrehung).	(3 P)

b) Eine 2-TB-SSD hat eine Angabe von 1.200 TBW. Wie viel Gigabyte dürfen bei einer geplanten Nutzungsdauer von 5 Jahren täglich geschrieben werden?	(3 P)

c) Beurteilen Sie: Reicht der in b) berechnete Wert für einen normalen Büroarbeitsplatz aus?	(2 P)

Aufgabe 5: Beratungsgespräch	4 Punkte

Situation: Ein Kunde ruft an und sagt: „Ich habe mir eine M.2-SSD gekauft, weil die ja superschnell sein soll. Aber die ist genauso schnell wie meine alte SATA-SSD. Ich glaube, das Teil ist defekt.“

a) Was ist die wahrscheinlichste Erklärung? Erläutern Sie den Sachverhalt.	(2 P)

b) Welche zwei Punkte sollte der Kunde vor einem Neukauf prüfen?	(2 P)