RAID – Historische Level & Paritätsberechnung

Ergänzung zum RAID-Merkzettel  ·  RAID 2–4  ·  XOR-Parität  ·  Galois-Feld  ·  Reed-Solomon

Teil 1 – RAID 2, 3, 4: Warum verschwunden?

Diese drei Level entstanden in den 1980ern und lösten damals echte Hardwareprobleme. Neuere Technologien machten sie überflüssig.

RAID 2  –  Bit-Striping mit Hamming-Code

Daten werden auf Bit-Ebene über mehrere Datenlaufwerke verteilt. Zusätzliche Laufwerke speichern Hamming-Fehlerkorrekturbits – ähnlich wie ECC-RAM heute.

Verhältnis: 4 Datenlaufwerke → 3 Hamming-Laufwerke → 7 Disks gesamt für 4 nutzbar.

Warum obsolet? Hamming-Code war nötig, weil alte Festplatten keine eigene Fehlerkorrektur hatten. Seit den frühen 1990ern haben alle HDDs und SSDs integrierte ECC-Schaltkreise – Bitfehler werden in Hardware erkannt. Der enorme Overhead (fast doppelt so viele Laufwerke) lohnte sich nicht mehr. Wurde nie kommerziell verbreitet – nur in Forschungssystemen (z. B. Thinking Machines CM-2).

RAID 3  –  Byte-Striping mit dedizierter Parität

Daten werden auf Byte-Ebene über n−1 Laufwerke gestriped. Ein einziges, dediziertes Paritätslaufwerk speichert das XOR aller Datenbytes.

Stärke: Sehr hoher sequenzieller Durchsatz für große Dateien (Videobearbeitung), da alle Disks synchron lesen/schreiben.

Warum obsolet? Das dedizierte Paritätslaufwerk ist ein permanenter Engpass – bei JEDEM Schreibvorgang muss es beschrieben werden. Kein paralleles Schreiben mehrerer Anfragen möglich (alle I/O-Operationen serialisiert). Byte-Striping erfordert synchron rotierende Spindeln (alle Disks im gleichen Takt) – praktisch nicht handhabbar. RAID 5 löst beide Probleme durch verteilte Parität: kein Flaschenhals, kein Synchronisierungszwang.

RAID 4  –  Block-Striping mit dedizierter Parität

Wie RAID 3, aber Striping auf Block-Ebene (typisch 64 KB bis 1 MB). Die Parität liegt weiterhin komplett auf einem einzigen, dedizierten Laufwerk.

Verbesserung gegenüber RAID 3: Parallele Lesevorgänge verschiedener Dateien sind möglich, da ganze Blöcke auf verschiedenen Disks liegen. Das Paritätslaufwerk wird beim Lesen nicht gebraucht.

Warum obsolet? Die Paritätsdisk ist weiterhin der Schreib-Engpass: Jeder Schreibvorgang – auf jede beliebige Datendisk – erzwingt auch einen Schreibvorgang auf die Paritätsdisk. Die Paritätsdisk verschleißt daher viel schneller als alle anderen (Hot Spot). RAID 5 verteilt die Parität gleichmäßig im Round-Robin-Verfahren über alle Disks → kein Hot Spot, alle Disks gleichmäßig belastet. NetApp verwendete RAID 4 intern lange als proprietäres Format – ansonsten kaum verbreitet.

Gegenüberstellung RAID 2 / 3 / 4

| Level | Stripe-Einheit | Parität | Problem | Abgelöst durch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAID 2 | Bit | Hamming-Code (mehrere Disk) | Viele Overhead-Disks, integriertes HDD-ECC macht es überflüssig | HDD-interne ECC |
| RAID 3 | Byte | 1 dedizierte Disk (XOR) | Paritätsdisk = Flaschenhals, synchrone Spindeln nötig | RAID 5 |
| RAID 4 | Block | 1 dedizierte Disk (XOR) | Paritätsdisk = Hot Spot, schneller Verschleiß | RAID 5 |

Teil 2 – XOR-Parität (RAID 5)

Das XOR-Prinzip

XOR (exklusives Oder) ist eine bitweise Operation. Sie ergibt 1 wenn die Bits verschieden sind, 0 wenn sie gleich sind.

| A | B | A XOR B | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Beide gleich → Ergebnis 0 |
| 0 | 1 | 1 | Verschieden → Ergebnis 1 |
| 1 | 0 | 1 | Verschieden → Ergebnis 1 |
| 1 | 1 | 0 | Beide gleich → Ergebnis 0 |

Entscheidende Eigenschaft: XOR ist umkehrbar

XOR-Algebra Gegeben: P = A XOR B Dann gilt: A = P XOR B (A aus Parität und B wiederherstellbar) Und: B = P XOR A (B aus Parität und A wiederherstellbar) Beweis: P XOR B = (A XOR B) XOR B = A XOR (B XOR B) = A XOR 0 = A ✓ → Genau dieses Prinzip trägt RAID-Wiederherstellung: Parität + alle intakten Disks = ausgefallene Disk.

Byte-Beispiel: RAID 5 mit 3 Laufwerken

| Disk 1 (D1) | Disk 2 (D2) | Disk 3 (P = Parität) | Berechnung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1011 0100 | 0110 1100 | 1101 1000 | P = D1 XOR D2 1011 0100 0110 1100 ───────── = 1101 1000 ✓ |
| AUSGEFALLEN | 0110 1100 | 1101 1000 | Wiederherstellung D1: D1 = P XOR D2 = 1101 1000 XOR 0110 1100 = 1011 0100 ✓ |

Verallgemeinert (n Datendisks):  P = D1 XOR D2 XOR D3 XOR … XOR Dn

Wiederherstellung Disk i:  Di = P XOR D1 XOR D2 XOR … (alle außer Di)

RAID 5 rotiert die Position der Parität über alle Disks (Round-Robin), um keinen Hot Spot zu erzeugen.

Teil 3 – Zweite Parität in RAID 6: Galois-Feld & Reed-Solomon

Warum XOR allein nicht ausreicht

RAID 5 speichert eine Parität P. Fällt eine Disk aus, kann sie mit P und den anderen Disks rekonstruiert werden.

Für zwei gleichzeitige Ausfälle bräuchte man eine zweite, linear unabhängige Parität Q. Würde Q ebenfalls reines XOR sein, enthielte Q exakt dieselbe Information wie P – beim Ausfall zweier Disks wäre das Gleichungssystem nicht eindeutig lösbar.

Lösung: Q wird mit positions-abhängigen Gewichten berechnet – so trägt jede Disk anders zu Q bei. Die Mathematik dahinter ist das Galois-Feld GF(2⁸).

Galois-Feld GF(2⁸) – Grundidee Ein Galois-Feld (endliches Feld) ist eine Menge, auf der Addition und Multiplikation so definiert sind, dass alle Ergebnisse in der Menge bleiben (kein Überlauf, kein Übertrag). GF(2⁸): Die Menge {0, 1, 2, …, 255} – passt exakt in 1 Byte. Addition in GF(2⁸): identisch mit XOR (kein Übertrag, kommutativ, assoziativ) Multiplikation in GF(2⁸): eine spezielle Bit-Operation (xtime), die Bytes 'dreht' ohne den Bereich 0–255 zu verlassen.

Die zwei Paritäten P und Q

RAID-6-Formeln P = D1 XOR D2 XOR D3 XOR … XOR Dn (klassische XOR-Parität, identisch mit RAID 5) Q = g⁰·D1 XOR g¹·D2 XOR g²·D3 XOR … XOR g^(n−1)·Dn (gewichtete Summe, Multiplikation im Galois-Feld GF(2⁸)) g = 0x02 (Primitivwurzel / Generator des Feldes GF(2⁸)) g⁰ = 1, g¹ = 2, g² = 4, g³ = 8, … (Galois-Potenzen, kein normales Dezimalsystem!)

Galois-Multiplikation: die xtime-Funktion

Jede Galois-Potenz g^i wird durch i-fache Anwendung von xtime berechnet:

1. Byte 1 Bit nach links schieben  (entspricht Multiplikation × 2 im Binärsystem)

2. Falls das ursprüngliche Bit 7 (MSB, höchstes Bit) gesetzt war → Ergebnis XOR 0x1B

0x1B ist das irreduzible Polynom x⁸ + x⁴ + x³ + x + 1, das GF(2⁸) definiert.

| Potenz | Hex | Binär | Berechnung (xtime) |
| --- | --- | --- | --- |
| g⁰ | 0x01 | 0000 0001 | Startwert (= 1) |
| g¹ | 0x02 | 0000 0010 | Shift links: 0x01 × 2, kein MSB → kein XOR |
| g² | 0x04 | 0000 0100 | Shift links: 0x02 × 2 |
| g³ | 0x08 | 0000 1000 | Shift links: 0x04 × 2 |
| g⁴ | 0x10 | 0001 0000 | Shift links: 0x08 × 2 |
| g⁵ | 0x20 | 0010 0000 | Shift links |
| g⁶ | 0x40 | 0100 0000 | Shift links |
| g⁷ | 0x80 | 1000 0000 | Shift links → MSB jetzt gesetzt! |
| g⁸ | 0x1B | 0001 1011 | Shift: 0x100 → Überlauf → XOR 0x1B (irreduzibles Polynom) |
| g⁹ | 0x36 | 0011 0110 | Shift von 0x1B × 2 = 0x36, kein Überlauf |

g⁷ = 0x80 hat MSB gesetzt. Der nächste Shift würde 0x100 ergeben – außerhalb des Bytes. Deshalb wird 0x1B subtrahiert (XOR), was im Galois-Feld dasselbe ist wie Subtraktion.

Konkretes Beispiel: Q-Berechnung (3 Datendisks)

| Disk | Gewicht | Daten | g^i · Di | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | g⁰ = 0x01 | 0xA0 | 0xA0 · 0x01 = 0xA0 | Gewicht 1 → unverändert |
| D2 | g¹ = 0x02 | 0x5C | 0x5C · 0x02 = 0xB8 | 1 xtime-Schritt |
| D3 | g² = 0x04 | 0x23 | 0x23 · 0x04 = 0x8C | 2 xtime-Schritte |
| Q |  |  | 0xA0 XOR 0xB8 XOR 0x8C = 0x34 | Alle gewichteten Teile XOR |

Die Werte sind Beispiele (0xA0, 0x5C, 0x23). In der Praxis werden alle Bytes eines Stripe-Blocks so berechnet.

Warum können damit 2 Disks rekonstruiert werden?

Wenn Disk x und Disk y ausfallen (Positionen bekannt durch Controller-Meldung), entsteht dieses Gleichungssystem:

Gleichungssystem bei 2 Ausfällen Bekannt: P_rest = XOR aller intakten Disks → Dx XOR Dy = P_diff Bekannt: Q_rest = XOR(g^i·Di) aller intakten → g^x·Dx XOR g^y·Dy = Q_diff Zwei Gleichungen, zwei Unbekannte (Dx und Dy) → im Galois-Feld eindeutig lösbar. Auflösung durch Galois-Division (Multiplikation mit dem multiplikativen Inversen des Feldelements). Wichtig: Die Lösung ist nur möglich, weil g^x ≠ g^y – also weil die Gewichte positions-abhängig sind. Ein zweites reines XOR (P und Q identisch) würde dasselbe Gleichungssystem ergeben → unlösbar.

Der Algorithmus stammt aus der Codierungstheorie (Reed-Solomon-Codes, 1960, ursprünglich für Raumfahrt und CDs entwickelt). RAID 6 ist ein vereinfachter RS-Code über GF(2⁸) mit genau 2 Redundanz-Symbolen pro Stripe. Moderne RAID-Controller berechnen die Galois-Operationen in Hardware (ASIC oder FPGA) – für die Software ist es eine Lookup-Tabelle.

Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| ASIC | Application-Specific Integrated Circuit – spezialisierter Halbleiterchip |
| ECC | Error-Correcting Code – Fehlerkorrekturcode (z. B. in RAM und HDDs integriert) |
| FPGA | Field Programmable Gate Array – programmierbarer Logikchip |
| GF | Galois-Feld – endliches mathematisches Feld, benannt nach Évariste Galois (1811–1832) |
| HDD | Hard Disk Drive – magnetische Festplatte |
| I/O | Input/Output – Ein-/Ausgabe (Datenübertragung zwischen Speicher und System) |
| MSB | Most Significant Bit – höchstwertiges Bit (Bit 7 in einem Byte) |
| NAS | Network Attached Storage – netzwerkgebundener Speicher |
| RAID | Redundant Array of Independent Disks – redundantes Festplattenverbundsystem |
| RS | Reed-Solomon – Fehlerkorrekturalgorithmus aus der Codierungstheorie (1960) |
| SSD | Solid State Drive – Flash-Speicher ohne bewegliche Teile |
| XOR | Exklusives Oder – bitweise logische Operation: Ergebnis 1 wenn Bits verschieden sind |
| xtime | Galois-Multiplikation mit 2: 1 Bit nach links schieben, bei Überlauf XOR 0x1B |
| 0x1B | Hexadezimal 27 / binär 00011011 – irreduzibles Polynom zur Definition von GF(2⁸) |