IPv4 – Merkzettel

Grundlagen zum Nachschlagen

Aufbau einer IPv4-Adresse

| Begriff | Erklärung |
| --- | --- |
| Format | 4 Zahlen, getrennt durch Punkte → 192.168.1.10 |
| Oktett | Jede der 4 Zahlen → Wert von 0 bis 255 |
| Beispiel | 192 . 168 . 1 . 10 |
| Bitlänge | 32 Bit gesamt (4 × 8 Bit) |

Subnetzmaske

| Subnetzmaske | Aufgabe |
| --- | --- |
| 255.255.255.0 | Trennt Netzanteil und Hostanteil |
| In CIDR | 255.255.255.0 = /24 (24 Bit für das Netz) |
| Netzanteil | Gleich bei allen Geräten im selben Netz |
| Hostanteil | Unterschiedlich → identifiziert das einzelne Gerät |

Die drei wichtigsten Adressen im Netz

| Adresstyp | Beispiel (Netz: 192.168.1.0 /24) |
| --- | --- |
| Netzadresse | 192.168.1.0 → erste Adresse, nicht nutzbar |
| Broadcast | 192.168.1.255 → letzte Adresse, nicht nutzbar |
| Nutzbare Hosts | 192.168.1.1 – 192.168.1.254 → 254 Geräte |

Standard-Gateway

| Begriff | Erklärung |
| --- | --- |
| Was ist es? | Router-Adresse im lokalen Netz |
| Wofür? | Pakete die nicht ins eigene Netz gehören werden dorthin geschickt |
| Typisch | Erste nutzbare Adresse → z. B. 192.168.1.1 |

Private Adressbereiche (RFC 1918)

| Bereich | Verwendung |
| --- | --- |
| 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | Große Unternehmen (/8) |
| 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | Mittlere Netze (/12) |
| 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | Heimnetz / kleines Büro (/16) |

→ Private Adressen sind im Internet nicht erreichbar.

Besondere Adressen

| Adresse | Bedeutung |
| --- | --- |
| 127.0.0.1 | Loopback → der eigene Rechner ("localhost") |
| 0.0.0.0 | Platzhalter – steht für 'beliebig' oder 'alle', z. B. als Standardroute 0.0.0.0/0 in der Routing-Tabelle |
| 255.255.255.255 | Broadcast an alle im lokalen Netz |
| 169.254.x.x | APIPA → automatisch vergeben wenn kein DHCP antwortet |

Schnell-Übersicht CIDR

| CIDR | Subnetzmaske Hosts |
| --- | --- |
| /24 | 255.255.255.0 254 Hosts |
| /25 | 255.255.255.128 126 Hosts |
| /26 | 255.255.255.192 62 Hosts |
| /27 | 255.255.255.224 30 Hosts |
| /28 | 255.255.255.240 14 Hosts |
| /16 | 255.255.0.0 65.534 Hosts |
| /8 | 255.0.0.0 16.777.214 Hosts |

Formel: nutzbare Hosts = 2n  − 2     (n = Anzahl der Host-Bits)