IPv6 – Grundlagen

Ergänzung zur IPv4-Lerneinheit  ·  Adressaufbau · Schreibweise · Adresstypen · Konfiguration

Was du nach dieser Einheit können sollst: • Erklären, warum IPv6 eingeführt wurde und wie es sich von IPv4 unterscheidet • Eine IPv6-Adresse korrekt kürzen und wieder ausschreiben • Die wichtigsten Adresstypen erkennen und zuordnen • Einen Client unter Windows und Linux mit IPv6 konfigurieren und die Verbindung testen

1  Warum IPv6?

IPv4 hat 32 Bit lange Adressen – daraus ergeben sich rund 4,3 Milliarden Adressen. Das klang 1981 nach unendlich viel. Heute hat allein ein durchschnittlicher Haushalt oft 15–30 vernetzte Geräte. Die letzten freien IPv4-Adressblöcke wurden 2011 vergeben.

Der Notbehelf war NAT: Ein ganzes Heimnetz teilt sich eine öffentliche IPv4-Adresse. Das funktioniert, bricht aber das ursprüngliche Internet-Prinzip, dass jedes Gerät direkt erreichbar ist – und macht viele Anwendungen komplizierter.

| Merkmal | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| Adresslänge | 32 Bit | 128 Bit |
| Schreibweise | Dezimal, 4 Blöcke, Punkte · 192.168.10.1 | Hexadezimal, 8 Blöcke, Doppelpunkte · 2001:db8::1 |
| Anzahl Adressen | ca. 4,3 Milliarden | ca. 340 Sextillionen (3,4 × 10³⁸) |
| Adressvergabe | DHCP oder statisch | SLAAC (automatisch), DHCPv6 oder statisch |
| Broadcast | Ja (z. B. 192.168.10.255) | Nein – ersetzt durch Multicast |
| NAT nötig? | Ja – Adressknappheit | Nein – jedes Gerät kann öffentliche Adresse haben |
| Header | variabel, 20–60 Byte | fest, 40 Byte – schnellere Verarbeitung |
| Prüfsumme im Header | Ja | Nein – wird von Schicht 2/4 übernommen |

Wie groß ist 128 Bit wirklich? IPv6 bietet etwa 340 Sextillionen Adressen (eine 34 mit 37 Nullen). Rechnerisch könnte man jedem Quadratmillimeter der Erdoberfläche mehrere Billionen Adressen zuweisen. Adressknappheit ist damit für absehbare Zeit kein Thema mehr.

Wichtig: IPv4 und IPv6 laufen heute meist parallel („Dual Stack“). Ein moderner Client hat gleichzeitig eine IPv4- und eine IPv6-Adresse und nutzt je nach Ziel die passende. IPv4 verschwindet nicht kurzfristig.

2  Aufbau einer IPv6-Adresse

Eine IPv6-Adresse besteht aus 128 Bit, geschrieben als acht Blöcke zu je vier Hexadezimalziffern, getrennt durch Doppelpunkte.

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 └─┬──┘└─┬──┘└─┬──┘└─┬──┘└─┬──┘└─┬──┘└─┬──┘└─┬──┘ 1 2 3 4 5 6 7 8 :: 8 Blöcke × 16 Bit = 128 Bit

Netzanteil und Hostanteil

Wie bei IPv4 wird die Adresse in Netzanteil und Hostanteil geteilt. Bei IPv6 ist die Aufteilung fast immer gleich: die ersten 64 Bit sind das Präfix (Netz), die letzten 64 Bit die Interface-ID (Gerät).

| Bestandteil | Länge | Beispiel | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| Präfix (Netzanteil) | meist 64 Bit | 2001:0db8:85a3:0000 | Identifiziert das Netz – vom Provider vergeben |
| Interface-ID (Hostanteil) | meist 64 Bit | 0000:8a2e:0370:7334 | Identifiziert das einzelne Gerät im Netz |

Die Präfixlänge wird wie bei IPv4 als CIDR-Notation angegeben: 2001:db8:85a3::/64 → die ersten 64 Bit sind der Netzanteil /64 ist der Standard für einzelne Netzsegmente. Ein Provider vergibt an Endkunden typischerweise ein /56 oder /48 – daraus lassen sich viele /64-Netze bilden. Wie man diese Netze aufteilt, ist Thema einer späteren Lerneinheit.

Hexadezimal – kurze Auffrischung: Jede Stelle steht für 4 Bit. Ziffern: 0–9, dann a, b, c, d, e, f (= 10–15). Ein Block mit vier Hex-Ziffern entspricht also 16 Bit. Beispiel: db8 = 0000 1101 1011 1000

3  Adressen kürzen

IPv6-Adressen sind lang. Damit sie lesbar bleiben, gibt es zwei Kürzungsregeln, die man kennen und anwenden muss.

Regel 1 – Führende Nullen im Block weglassen

Innerhalb eines Blocks dürfen führende Nullen entfallen. Aus 0db8 wird db8, aus 0000 wird 0.

2001:0db8:0000:0042:0000:8a2e:0370:7334 2001: db8: 0: 42: 0:8a2e: 370:7334 :: Nullen entfernt 2001:db8:0:42:0:8a2e:370:7334

Regel 2 – Zusammenhängende Nullblöcke durch :: ersetzen

Eine durchgehende Folge von Blöcken, die komplett aus Nullen bestehen, darf durch zwei Doppelpunkte ersetzt werden.

2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 2001:db8:0:0:0:0:0:1 :: nach Regel 1 2001:db8::1 :: nach Regel 2

Achtung – wichtigste Fehlerquelle: :: darf pro Adresse nur EINMAL vorkommen. Sonst wäre nicht mehr eindeutig, wie viele Nullblöcke jeweils gemeint sind. Falsch: 2001::85a3::7334 → wie viele Blöcke stecken in welchem ::? Richtig: 2001:0:0:85a3::7334 → nur die längere Nullfolge wird gekürzt

Beispiele im Überblick:

| Vollständig | Regel 1: führende Nullen weg | Regel 2: Nullblöcke → :: |
| --- | --- | --- |
| 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 | 2001:db8:0:0:0:0:0:1 | 2001:db8::1 |
| fe80:0000:0000:0000:0204:61ff:fe9d:f156 | fe80:0:0:0:204:61ff:fe9d:f156 | fe80::204:61ff:fe9d:f156 |
| 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 | 0:0:0:0:0:0:0:1 | ::1 (Loopback) |
| 2001:0db8:0000:0042:0000:8a2e:0370:7334 | 2001:db8:0:42:0:8a2e:370:7334 | 2001:db8:0:42:0:8a2e:370:7334 |

Rückwärts geht es genauso: Um eine gekürzte Adresse auszuschreiben, zählt man die vorhandenen Blöcke und füllt an der Stelle des :: mit so vielen 0000-Blöcken auf, bis wieder acht Blöcke da sind. 2001:db8::1 → 4 Blöcke fehlen → 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001

4  Adresstypen

Anders als bei IPv4 hat ein Gerät unter IPv6 fast immer mehrere Adressen gleichzeitig – mindestens eine Link-Local-Adresse und meist zusätzlich eine global routbare Adresse.

| Adresstyp | Präfix | Reichweite | Entspricht in IPv4 | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Global Unicast | 2000::/3 | Weltweit routbar | Öffentliche IPv4 | 2001:db8::1 |
| Link-Local | fe80::/10 | Nur eigenes Segment | 169.254.x.x (APIPA) | fe80::1 |
| Unique Local (ULA) | fc00::/7 | Nur internes Netz | 192.168.x.x (privat) | fd00::1 |
| Loopback | ::1/128 | Eigenes Gerät | 127.0.0.1 | ::1 |
| Multicast | ff00::/8 | Gruppe von Geräten | 224.x.x.x + Broadcast | ff02::1 |
| Unspecified | ::/128 | Keine Adresse | 0.0.0.0 | :: |

Link-Local (fe80::) – das solltest du dir merken: Jede IPv6-fähige Netzwerkkarte bildet automatisch eine Link-Local-Adresse, sobald sie aktiviert wird – ganz ohne Router, DHCP oder Konfiguration. Sie ist nur im eigenen Netzsegment gültig und wird von Routern niemals weitergeleitet. Genutzt wird sie z. B. für Router-Advertisements und Nachbarschaftserkennung.

IPv6 kennt keinen Broadcast mehr. Was bei IPv4 an alle ging, läuft bei IPv6 über Multicast-Gruppen – gezielter und netzschonender, weil nur interessierte Geräte zuhören.

Wichtige Multicast-Adressen:

| Adresse | Bedeutung | Vergleich IPv4 |
| --- | --- | --- |
| ff02::1 | Alle Geräte im lokalen Segment | Broadcast 255.255.255.255 |
| ff02::2 | Alle Router im lokalen Segment | — |
| ff02::1:2 | Alle DHCPv6-Server / Relays | DHCP-Broadcast |

5  Wie ein Gerät zu seiner Adresse kommt

| Verfahren | Wie funktioniert es? | Wann einsetzen? |
| --- | --- | --- |
| Statisch | Adresse wird manuell am Gerät eingetragen | Server, Router, Drucker – Geräte die immer erreichbar sein müssen |
| SLAAC | Gerät hört Router-Advertisement, bildet selbst eine Adresse aus Präfix + Interface-ID | Standard für Clients – kein Server nötig |
| DHCPv6 | DHCPv6-Server vergibt Adresse zentral (wie DHCP bei IPv4) | Wenn zentrale Verwaltung und Protokollierung nötig ist |

SLAAC – der Normalfall

SLAAC steht für Stateless Address Autoconfiguration. Der Ablauf in Kurzform:

–  Das Gerät bildet zuerst seine Link-Local-Adresse (fe80::…).

–  Es sendet eine Router-Solicitation an ff02::2 (alle Router).

–  Der Router antwortet mit einem Router-Advertisement, das das Netzpräfix enthält.

–  Das Gerät kombiniert Präfix + selbst gebildete Interface-ID zu einer vollständigen Adresse.

–  Es prüft per Duplicate Address Detection, ob die Adresse schon vergeben ist.

Der Unterschied zu DHCP bei IPv4: Bei SLAAC gibt es keinen Server, der eine Adressliste führt („stateless“). Der Router teilt nur das Präfix mit – die eigentliche Adresse bildet das Gerät selbst. Wie genau die Interface-ID gebildet wird, schauen wir uns in einer späteren Lerneinheit im Detail an.

6  IPv6 konfigurieren und testen

Windows – Adressen anzeigen

C:\> ipconfig Ethernet-Adapter Ethernet: IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:db8:85a3::a2f3 Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::1c2d:3e4f:5a6b:7c8d%12 IPv4-Adresse. . . . . . . . . . . : 192.168.10.55 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::1%12 192.168.10.1

Das %12 hinter der Link-Local-Adresse ist der Zone-Index (Interface-Nummer). Er ist nötig, weil fe80::-Adressen auf jeder Netzwerkkarte existieren können – das System muss wissen, welche gemeint ist.

Windows – statische Adresse setzen

:: Adresse mit Präfixlänge vergeben C:\> netsh interface ipv6 add address "Ethernet" 2001:db8:85a3::10/64 :: Standardgateway eintragen C:\> netsh interface ipv6 add route ::/0 "Ethernet" fe80::1 :: Konfiguration prüfen C:\> netsh interface ipv6 show address

Linux – Adressen anzeigen und setzen

$ ip -6 addr show 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 inet6 2001:db8:85a3::a2f3/64 scope global inet6 fe80::1c2d:3e4f:5a6b:7c8d/64 scope link # Statische Adresse hinzufügen $ sudo ip -6 addr add 2001:db8:85a3::10/64 dev eth0 # Standardgateway setzen $ sudo ip -6 route add default via fe80::1 dev eth0

Verbindung testen

:: Windows – eigene Loopback-Adresse C:\> ping ::1 :: Windows – Gateway (Zone-Index nicht vergessen!) C:\> ping fe80::1%12 :: Windows – öffentliche IPv6-Adresse C:\> ping 2001:4860:4860::8888 :: Linux – Ping mit expliziter IPv6-Nutzung $ ping6 2001:4860:4860::8888 :: Alle Geräte im Segment ansprechen $ ping6 ff02::1%eth0

2001:4860:4860::8888 ist der IPv6-DNS-Server von Google – das IPv6-Gegenstück zu 8.8.8.8. Gut zum Testen, ob IPv6 nach außen funktioniert.

7  Kontrollfragen

Beantworte die Fragen ohne nachzuschlagen. Wenn du bei einer hängst, geh zurück zum entsprechenden Abschnitt.

1)  Warum wurde IPv6 entwickelt? Nenne den Hauptgrund.

2)  Wie viele Bit hat eine IPv6-Adresse, und in wie viele Blöcke wird sie geschrieben?

3)  Kürze die folgende Adresse so weit wie möglich:

2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

4)  Schreibe die folgende Adresse vollständig aus:

fe80::42:1

5)  Warum darf :: nur einmal pro Adresse vorkommen?

6)  Welchen Adresstyp erkennst du an fe80:: – und wofür wird er verwendet?

7)  Was ist das IPv6-Gegenstück zu 127.0.0.1?

8)  Warum gibt es bei IPv6 keinen Broadcast mehr, und was tritt an seine Stelle?

9)  Erkläre in zwei Sätzen den Unterschied zwischen SLAAC und DHCPv6.

10) Mit welchem Befehl zeigst du unter Windows deine IPv6-Adressen an?

11) Was bedeutet das %12 in fe80::1%12 und warum ist es nötig?

12) Ein Kollege sagt: „Wir stellen jetzt komplett auf IPv6 um, IPv4 schalten wir ab.“ Was gibst du zu bedenken?

Glossar

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| Dual Stack | Betrieb von IPv4 und IPv6 parallel auf demselben Gerät |
| Präfix | Netzanteil einer IPv6-Adresse, angegeben in CIDR-Notation (z. B. /64) |
| Interface-ID | Hostanteil einer IPv6-Adresse – identifiziert das Gerät im Netz |
| Link-Local | Adresse aus fe80::/10, nur im eigenen Segment gültig, wird nie geroutet |
| ULA (Unique Local Address) | Adresse aus fc00::/7 – das IPv6-Pendant zu privaten IPv4-Adressen |
| Global Unicast | Weltweit eindeutige und routbare IPv6-Adresse aus 2000::/3 |
| SLAAC | Stateless Address Autoconfiguration – Gerät bildet Adresse selbst aus Router-Präfix |
| DHCPv6 | Zentrale Adressvergabe durch einen Server, analog zu DHCP bei IPv4 |
| Router Advertisement (RA) | Nachricht eines Routers mit Netzpräfix und Konfigurationshinweisen |
| Router Solicitation (RS) | Anfrage eines Geräts an alle Router (ff02::2) nach einem Router Advertisement |
| Duplicate Address Detection | Prüfung, ob eine gebildete Adresse im Segment bereits vergeben ist |
| Zone-Index | Interface-Kennung hinter einer Link-Local-Adresse (z. B. %12 oder %eth0) |
| Multicast | Adressierung einer Gruppe von Geräten – ersetzt den Broadcast aus IPv4 |

Ausblick: Wie Interface-IDs konkret gebildet werden, wie man ein /48 in /64-Netze aufteilt und wie IPv6-Routing im Detail funktioniert, kommt in einer späteren Lerneinheit. Für den Moment reicht: Adressen lesen, kürzen, zuordnen und einen Client konfigurieren.