Übertragungsraten & Datenmengen

Übungsaufgaben – Einheiten · Zeiten · Datenraten · Medien

Gesamt: 45 Punkte

Wichtig für alle Rechenaufgaben: • Rechenweg vollständig aufschreiben – nur das Ergebnis gibt halbe Punkte • Zwischenschritte mit Einheiten versehen • Ergebnis am Ende auf Plausibilität prüfen

Aufgabe 1: Einheiten umrechnen	6 Punkte

Rechnen Sie um. Rechnen Sie dezimal (Faktor 1.000), außer bei ausdrücklicher Angabe von GiB. (je 1 P)

| Nr. | Gegeben | Gesucht | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 MB | … Bit |  |
| 2 | 48 Mbit | … MB |  |
| 3 | 1,5 GB | … MB |  |
| 4 | 4 GiB | … Byte |  |
| 5 | 250 Mbit/s | … MB/s |  |
| 6 | 12 MB/s | … Mbit/s |  |

Aufgabe 2: Übertragungszeiten berechnen	12 Punkte

Szenario: Die TechNord GmbH prüft verschiedene Übertragungswege für ihre Standorte.

a) Ein Software-Image von 4,5 GB wird über eine 100-Mbit/s-Leitung übertragen. Wie lange dauert es (brutto)?	(3 P)

b) Dieselbe Datei über Gigabit Ethernet mit realistischen 940 Mbit/s netto. Wie lange dauert es?	(3 P)

c) Ein Mitarbeiter lädt eine 250-MB-Präsentation über WLAN 802.11n herunter. Rechnen Sie mit 200 Mbit/s netto.	(3 P)

d) Warum weicht das Ergebnis aus c) deutlich von der Herstellerangabe (600 Mbit/s) ab? Nennen Sie zwei Gründe.	(3 P)

Aufgabe 3: Datenrate ermitteln	10 Punkte

Szenario: Nachts wird ein Backup vom Standort Lübeck zum Rechenzentrum übertragen. Das Wartungsfenster beträgt 4 Stunden. Die Datenmenge liegt bei 380 GB.

a) Welche Datenrate ist mindestens nötig, damit das Backup im Wartungsfenster durchläuft?	(4 P)

b) Zur Verfügung steht eine Standleitung mit 250 Mbit/s (netto ca. 230 Mbit/s). Reicht das aus? Rechnen Sie nach.	(3 P)

c) Falls nicht: Nennen Sie zwei mögliche Maßnahmen und bewerten Sie diese kurz.	(3 P)

Aufgabe 4: Datenmengen von Medien	9 Punkte

a) Eine Überwachungskamera zeichnet mit 6 Mbit/s auf. Wie groß wird die Datei nach 24 Stunden Dauerbetrieb? (Angabe in GB)	(3 P)

b) Ein unkomprimiertes Foto hat 6.000 × 4.000 Pixel bei 24 Bit Farbtiefe. Wie groß ist die Datei in MB?	(3 P)

c) Eine Audioaufnahme in CD-Qualität (44.100 Hz, 16 Bit, Stereo) dauert 5 Minuten. Wie groß ist die Datei in MB?	(3 P)

Aufgabe 5: Fehler finden und bewerten	8 Punkte

Szenario: Ein Kollege hat folgende Rechnung aufgestellt und legt sie Ihnen zur Prüfung vor.

Aufgabe: Wie lange dauert der Download einer 2-GB-Datei über eine 200-Mbit/s-Leitung? Rechnung des Kollegen: 2 GB = 2.000 MB 2.000 MB / 200 Mbit/s = 10 Sekunden Ergebnis: Der Download dauert 10 Sekunden.

a) Welchen Fehler hat der Kollege gemacht? Benennen Sie ihn genau.	(3 P)

b) Führen Sie die Rechnung korrekt durch.	(3 P)

c) Wie hätte der Kollege den Fehler selbst bemerken können?	(2 P)