Übung 01  |  Lernfeld 3

DHCP-Konfiguration in Cisco Packet Tracer

Erster Einstieg · Router konfigurieren · Automatische IP-Vergabe verstehen

# Lernziele

- Die Benutzeroberfläche von Cisco Packet Tracer kennenlernen

- Eine einfache Netzwerktopologie selbständig aufbauen

- DHCP auf einem Cisco-Router konfigurieren

- Überprüfen, dass PCs ihre IP-Adresse automatisch erhalten

- Den Zusammenhang zwischen Default Gateway, DHCP und IP-Konfiguration erklären können

# Szenario

Du bist Netzwerktechniker bei einem kleinen Unternehmen. Es sollen 4 PCs und ein Server in einem lokalen Netz (LAN) eingerichtet werden. Damit die PCs nicht alle manuell konfiguriert werden müssen, soll ein DHCP-Server auf dem Router automatisch IP-Adressen vergeben.

Netzwerk: 192.168.10.0/24   ·   DHCP-Pool: .10 bis .50   ·   Default Gateway: 192.168.10.1

# Geräte und IP-Plan

| Gerät | IP-Adresse | Subnetzmaske | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Router Gi0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | Default Gateway der PCs |
| PC0 – PC3 | per DHCP | per DHCP | Ziel der Übung |
| Server0 | 192.168.10.100 | 255.255.255.0 | Statisch (zur Kontrolle) |

ℹ Hinweis Der Server bekommt eine feste (statische) IP, damit er immer erreichbar ist – unabhängig vom DHCP. Für den DHCP-Pool verwenden wir .10 bis .50. .1 (Router) und .100 (Server) liegen außerhalb.

# Packet Tracer – Kurzeinführung

Packet Tracer ist ein Netzwerk-Simulator von Cisco. Du baust Netzwerke virtuell auf und konfigurierst Geräte wie auf echter Hardware – ohne etwas kaputtmachen zu können.

## Die Benutzeroberfläche

| Bereich | Funktion |
| --- | --- |
| Arbeitsfläche (Mitte) | Hier baust du die Netzwerktopologie auf – per Drag & Drop |
| Geräteleiste (unten links) | Alle verfügbaren Geräte: Router, Switches, PCs, Server, Kabel |
| Geräteauswahl (unten) | Unterkategorie: z.B. welcher Router-Typ (wir nutzen 2911) |
| Simulation / Realtime | Oben rechts: Simulation = Pakete sichtbar verfolgen · Realtime = normal |
| Klick auf Gerät | Öffnet Konfigurationsfenster mit Tabs: Physical, Config, CLI, Desktop |

💡 Tipp Kabel: Das "Automatisches Kabel" (Blitz-Symbol) erkennt selbst, welches Kabel passt. Fehler rückgängig: Strg+Z – genau wie in Word. Gerät löschen: Rechtsklick auf das Gerät → Delete.

# Aufgaben

Schritt 1 Topologie aufbauen Öffne Cisco Packet Tracer. Füge folgende Geräte zur Arbeitsfläche hinzu: → 1 × Router (Kategorie: Routers → 2911) → 1 × Switch (Kategorie: Switches → 2960) → 4 × PC (Kategorie: End Devices → PC) → 1 × Server (Kategorie: End Devices → Server) Verbinde die Geräte mit dem automatischen Kabel: → Alle 4 PCs → Switch (je ein Kabel) → Server → Switch → Switch → Router GigabitEthernet0/0

ℹ Hinweis Der Router hat mehrere Interfaces (Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2). Wir nutzen nur Gi0/0 für das LAN. Die Kabelverbindungen sollten nach kurzer Zeit grün leuchten – dann stimmt alles. Sind sie rot/orange: Gerät ist noch aus. Weiter zu Schritt 2.

Schritt 2 Router-Interface einschalten und IP vergeben Klicke auf den Router → Tab "CLI". Bestätige die Frage nach Initial Configuration mit: no ► Tippe folgende Befehle ein:

Router> enable Router# configure terminal ! ! Interface GigabitEthernet0/0 konfigurieren: Router(config)# interface GigabitEthernet0/0 Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# exit

💡 Tipp "no shutdown" schaltet das Interface ein – standardmäßig sind Router-Interfaces AUS. Nach "no shutdown" sollte die Kabelverbindung vom Router zu grün wechseln. Tippfehler passieren! Mit der Pfeiltaste ↑ holst du den letzten Befehl zurück.

Schritt 3 DHCP-Server auf dem Router einrichten Weiter im CLI des Routers. Tippe folgende Befehle:

! Adressbereich ausschließen (Router-IP und Server-IP sollen NICHT vergeben werden): Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9 Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.51 192.168.10.254 ! ! DHCP-Pool erstellen: Router(config)# ip dhcp pool LAN-POOL Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0 Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1 Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 Router(dhcp-config)# lease 7 Router(dhcp-config)# exit Router(config)# exit ! ! Konfiguration speichern: Router# write memory

ℹ Hinweis ip dhcp excluded-address: Diese IPs werden vom DHCP übersprungen. → Wir sperren .1 bis .9 (unter dem Pool) und .51 bis .254 (über dem Pool). → Ergebnis: DHCP vergibt nur .10 bis .50 → das ist unser Pool. default-router: Das ist die IP, die die PCs als Default Gateway eintragen. lease 7: Lease-Time = 7 Tage (nach dieser Zeit muss der PC verlängern).

Schritt 4 Server mit statischer IP konfigurieren Klicke auf Server0 → Tab "Desktop" → "IP Configuration". Wähle: Static (nicht DHCP!) Trage ein: IP Address: 192.168.10.100 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.10.1 DNS Server: 8.8.8.8 Klicke auf das X – die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Schritt 5 PCs per DHCP konfigurieren und testen Klicke auf PC0 → Tab "Desktop" → "IP Configuration". Wähle: DHCP Warte 2–3 Sekunden. ► Notiere die erhaltene IP-Adresse von PC0 (Aufgabe weiter unten). Wiederhole für PC1, PC2, PC3.

Schritt 6 Verbindung mit ping testen Klicke auf PC0 → Tab "Desktop" → "Command Prompt". Teste folgende Verbindungen: → ping 192.168.10.1 (Router – Default Gateway) → ping 192.168.10.100 (Server) → ping [IP von PC1] (anderer PC)

💡 Tipp Beim ersten ping kommen manchmal Timeouts (Request timeout). Das ist normal – ARP muss erst die MAC-Adressen lernen. Beim zweiten ping sollte alles funktionieren.

✖ Fehler ping schlägt fehl obwohl DHCP eine IP vergeben hat? → Prüfe: Router-Interface Gi0/0 wirklich mit "no shutdown" eingeschaltet? → Prüfe: Kabel zwischen Switch und Router – leuchtet es grün? → Prüfe: PC auf DHCP gestellt (nicht Static)?

# Auswertung und Dokumentation

Fülle die Tabelle mit den tatsächlich vergebenen IP-Adressen aus:

| Gerät | Erhaltene IP-Adresse | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 |  |  |  |
| PC1 |  |  |  |
| PC2 |  |  |  |
| PC3 |  |  |  |
| Server0 (statisch) |  |  |  |

## Verständnisfragen

Beantworte folgende Fragen in eigenen Worten:

1.  Warum bekommt der Server eine statische IP und nicht per DHCP?

2.  Was passiert, wenn zwei PCs dieselbe IP-Adresse haben?

3.  Welche Informationen übergibt der DHCP-Server an die PCs (außer der IP)?

4.  Was bedeutet "Lease-Time"? Was passiert wenn sie abläuft?

5.  Warum muss der Router-Interface mit "no shutdown" eingeschaltet werden?

# Checkliste – Aufgabe abgeschlossen?

Hake ab, was du erfolgreich durchgeführt hast:

☐  Topologie aufgebaut: 1 Router, 1 Switch, 4 PCs, 1 Server

☐  Kabelverbindungen hergestellt (alle Kabel leuchten grün)

☐  Router-Interface Gi0/0 mit IP 192.168.10.1 konfiguriert

☐  Interface mit "no shutdown" eingeschaltet

☐  DHCP excluded-addresses korrekt gesetzt (.1–.9 und .51–.254)

☐  DHCP-Pool LAN-POOL erstellt (network, default-router, dns-server, lease)

☐  Konfiguration mit "write memory" gespeichert

☐  Server0 mit statischer IP 192.168.10.100 konfiguriert

☐  Alle 4 PCs auf DHCP gestellt und IP-Adressen erhalten

☐  ping vom PC zum Router (192.168.10.1) erfolgreich

☐  ping vom PC zum Server (192.168.10.100) erfolgreich

☐  ping zwischen zwei PCs erfolgreich

☐  Auswertungstabelle ausgefüllt

☐  Verständnisfragen beantwortet

# Erweiterungsaufgabe (Bonus)

Wenn du alles fertig hast und noch Zeit ist:

Schritt B DHCP-Leases auf dem Router anzeigen Klicke auf den Router → CLI. Prüfe, welche IPs der Router vergeben hat: Router# show ip dhcp binding Was siehst du? Notiere die Ausgabe und erkläre was die Spalten bedeuten.

Schritt B+ Zweites Netz hinzufügen (Vorschau auf nächste Übung) Füge 2 weitere PCs und ein zweites Interface am Router (Gi0/1) mit dem Netz 10.0.0.0/24 hinzu. Konfiguriere einen zweiten DHCP-Pool. Können die PCs aus Netz 1 die PCs aus Netz 2 per ping erreichen? Was muss noch konfiguriert werden?