Testprotokoll – Musterlösung

Nur für interne Verwendung

Bewertungshinweis: Bei Aufgabe 1 und 3 sind Formulierungen frei – entscheidend ist, dass der Prüfschritt eindeutig, prüfbar und konkret ist. Wer einen konkreten Wert, Gerätenamen oder Befehl nennt und ein überprüfbares Soll-Ergebnis angibt, erhält die volle Punktzahl.

Musterlösung 1: Prüfschritte verbessern

| Nr. | Vorgefundene Formulierung | Verbesserte Formulierung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Netzwerk testen | ping 192.168.20.1 (Gateway) – 4 von 4 Paketen, Antwortzeit unter 5 ms |
| 2 | Drucker einrichten | Testseite auf Drucker LAGER-LASER-01 wird vollständig und lesbar gedruckt |
| 3 | Virenschutz prüfen | Echtzeitschutz aktiv, Signaturen nicht älter als 24 Stunden |
| 4 | Laufwerke da | Laufwerk L: verbunden mit \\SRV01\Lager, Testdatei anlegen und löschen möglich |

Worauf es ankommt – die drei Kriterien: Eindeutig: Zwei Personen führen denselben Test durch Prüfbar: Das Ergebnis ist eindeutig richtig oder falsch Konkret: Gerätename, Adresse oder Wert ist benannt Andere Formulierungen sind richtig, wenn sie alle drei Kriterien erfüllen. Beispiel für Nr. 3: „Get-MpComputerStatus zeigt AntivirusEnabled = True und Signaturdatum von heute“ ist ebenso korrekt.

Musterlösung 2: Protokollauszug bewerten

| Nr. | Prüfschritt | Soll | Ist | Status | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | ipconfig ausführen | IP 192.168.20.42 / 255.255.255.0 | wie Soll | OK | korrekt |
| 3.2 | Gateway 192.168.20.1 anpingen | 4 von 4 Pakete | 4 von 4, 1 ms | OK | korrekt |
| 3.3 | nslookup srv01.technord.local | Auflösung auf 192.168.20.10 | 192.168.20.10 | OK | korrekt |
| 3.4 | Internetzugriff prüfen | Webseite lädt | geht nicht | Fehler | Ist-Ergebnis zu unbestimmt – was genau passiert? Fehlermeldung fehlt |
| 5.1 | Netzlaufwerke prüfen | alle verbunden | — | OK | Ist-Ergebnis fehlt komplett, Status trotzdem OK – nicht belegt |
| 8.1 | Virenschutz | aktiv | aktiv | OK | Soll zu unbestimmt – Aktualität der Signaturen nicht geprüft |

a) Die drei zu beanstandenden Einträge: Nr. 3.4 – Ist-Ergebnis „geht nicht“ ist unbrauchbar. Es fehlt, was genau passiert: Fehlermeldung des Browsers, Zeitüberschreitung, Zertifikatswarnung? Ohne diese Angabe ist keine Fehlereingrenzung möglich. Auch das Soll ist zu unbestimmt – welche Seite wurde aufgerufen? Nr. 5.1 – Ist-Ergebnis fehlt vollständig, Status steht trotzdem auf OK. Damit ist nicht belegt, dass geprüft wurde. Zusätzlich ist das Soll „alle verbunden“ zu unbestimmt: Welche Laufwerke sind gemeint? Nr. 8.1 – Soll „aktiv“ greift zu kurz. Ein Virenschutz kann aktiv sein und trotzdem veraltete Signaturen haben. Die Aktualität gehört ins Soll-Ergebnis.

b) Stellungnahme zur Aussage des Kollegen: Das Protokoll ist nicht für den Prüfer bestimmt, sondern für alle anderen: für den Kollegen, der die Übergabe macht; für die Fehlersuche in vier Wochen; für den Nachweis gegenüber dem Kunden. Was der Prüfer im Moment weiß, ist in drei Wochen vergessen und für Dritte ohnehin nicht zugänglich. Ein Protokoll ohne dokumentierte Ist-Ergebnisse dokumentiert nichts – es behauptet nur. Kommt es später zum Streit über einen Mangel, ist ein lückenhaftes Protokoll wertlos als Nachweis.

c) Freigabe auf Basis dieses Protokolls? NEIN. Begründung: Prüfschritt 3.4 steht auf Fehler – der Internetzugriff funktioniert nicht. Solange ein Schritt den Status Fehler trägt, ist der Arbeitsplatz nicht freigabefähig. Zusätzlich sind die Schritte 5.1 und 8.1 nicht belastbar geprüft, obwohl sie auf OK stehen. Sie müssten wiederholt und ordentlich dokumentiert werden. Möglich wäre allenfalls eine Freigabe unter Vorbehalt, wenn der Nutzer den Arbeitsplatz dringend braucht – dann muss der offene Punkt mit Verantwortlichem und Termin schriftlich festgehalten und vom Nutzer gegengezeichnet werden.

Musterlösung 3: Testprotokoll erstellen

Beispiellösung – andere sinnvolle Prüfschritte sind ebenso korrekt:

| Nr. | Prüfschritt | Soll-Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Gerät starten, Geräte-Manager öffnen | Windows startet, keine Geräte mit Ausrufezeichen |
| 2.1 | Rechnername prüfen (hostname) | Ausgabe: PC-LAGER-03 |
| 3.1 | ipconfig /all ausführen | IP 192.168.20.42, Maske 255.255.255.0, GW 192.168.20.1, DNS 192.168.20.10 |
| 3.2 | Gateway anpingen: ping 192.168.20.1 | 4 von 4 Paketen, Antwortzeit unter 5 ms |
| 3.3 | nslookup srv01.technord.local | Auflösung auf 192.168.20.10 |
| 3.4 | Webseite aufrufen: https://www.bfw.de | Seite lädt vollständig im Browser |
| 4.1 | Domänenmitgliedschaft prüfen | (Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain = technord.local |
| 4.2 | Anmeldung als Frau Beckmann | whoami zeigt technord\beckmann, Profil wird geladen |
| 4.3 | Gruppenrichtlinien prüfen (gpresult /r) | Erwartete Richtlinien werden aufgeführt |
| 5.1 | Netzlaufwerk prüfen (net use) | L: verbunden mit \\SRV01\Lager |
| 5.2 | Schreibzugriff testen | Testdatei auf L: anlegen und wieder löschen möglich |
| 6.1 | Testseite drucken | Testseite auf LAGER-LASER-01 vollständig gedruckt |
| 7.1 | Office 365 starten | Programm startet, Anmeldung mit Firmenkonto erfolgreich |
| 7.2 | NordStock starten | Anwendung startet, Anmeldung erfolgreich, Lagerdaten sichtbar |
| 8.1 | Virenschutz prüfen | Echtzeitschutz aktiv, Signaturen nicht älter als 24 Stunden |
| 10.1 | Einweisung und Übergabe | Nutzerin kennt Anmeldung und Ablageort, Protokoll unterschrieben |

Bewertungsraster: 10 P je 1 P pro brauchbarem Prüfschritt (eindeutig, prüfbar, konkret) 2 P sinnvolle Reihenfolge: von Hardware über Netzwerk und Domäne zur Software, Übergabe am Schluss 2 P Kopfdaten vollständig: Rechnername, Nutzer, Abteilung, Datum, Prüfer Abzug, wenn Prüfschritte nur Zustände behaupten („Software ist installiert“) statt Funktionen zu prüfen („Anwendung startet und Anmeldung gelingt“).

Musterlösung 4: Fehlerfall im Protokoll

a) Status: Fehler Die Namensauflösung schlägt fehl. Der Prüfschritt ist damit nicht bestanden.

b) Vollständiger Protokolleintrag: Nr.: 3.3 Prüfschritt: nslookup srv01.technord.local ausführen Soll: Auflösung auf 192.168.20.10 Ist: Server UnKnown (192.168.20.1), Meldung „Non-existent domain“ – keine Auflösung Status: Fehler Bemerkung: DNS-Server zeigt auf das Gateway (192.168.20.1) statt auf SRV01 (192.168.20.10). Gateway kennt die interne Domäne nicht. Der entscheidende Punkt ist die Bemerkung: Sie enthält bereits die Diagnose. Aus der Ausgabe ist ablesbar, dass der falsche DNS-Server befragt wurde – ping auf das Gateway funktioniert ja.

c) Umgang mit dem Eintrag nach Behebung: Der bestehende Eintrag bleibt stehen. Er wird nicht überschrieben und nicht gelöscht. Vorgehen: 1) Fehler beheben – DNS-Server auf 192.168.20.10 ändern 2) Prüfschritt wiederholen und als neuen Eintrag dokumentieren, z. B. 3.3a mit Status OK 3) In der Bemerkung des ursprünglichen Eintrags auf die Behebung verweisen Begründung: Der ursprüngliche Fehler ist eine wertvolle Information. Tritt derselbe Fehler an weiteren Arbeitsplätzen auf, liegt die Vermutung nahe, dass die DHCP-Konfiguration oder das Installationsimage die Ursache ist. Wer Fehler wegradiert, verliert diese Spur.