# AP2-Lernzettel — Subnetting & IP-Adressierung

Prüfungsrelevanz: FISI-Kern (Dauerbrenner!), FIAE fachübergreifend (~10%)
Empfehlung: Subnetting muss sitzen — kommt in fast jeder FISI-AP2 vor

## 1. IPv4-Grundlagen

### 1.1 Aufbau einer IPv4-Adresse

- 32 Bit, aufgeteilt in 4 Oktette (je 8 Bit)

- Schreibweise: 192.168.1.100 (dezimal, durch Punkte getrennt)

- Besteht aus Netzanteil (identifiziert das Netz) und Hostanteil (identifiziert das Gerät im Netz)

- Die Subnetzmaske bestimmt, wo die Grenze zwischen Netz- und Hostanteil liegt

### 1.2 Private Adressbereiche (RFC 1918)

| Klasse | Bereich | CIDR | Nutzbare Hosts |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | ~16,7 Mio. |
| B | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 | ~1 Mio. |
| C | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 | ~65.000 |

Private Adressen werden nicht im Internet geroutet → für interne Netze verwendet. Für den Internetzugang: NAT (Network Address Translation).

### 1.3 Besondere Adressen

| Adresse | Bedeutung |
| --- | --- |
| 127.0.0.1 | Loopback (localhost) |
| 0.0.0.0 | “Alle Netze” / unspezifiziert |
| 255.255.255.255 | Limited Broadcast |
| 169.254.x.x | APIPA (automatisch, wenn kein DHCP) |

## 2. Subnetzmaske und CIDR

### 2.1 CIDR-Notation

Die Subnetzmaske wird als Präfixlänge angegeben: /24 bedeutet 24 Netz-Bits, 8 Host-Bits.

### 2.2 Wichtige Subnetzmasken (auswendig lernen!)

| CIDR | Maske | Hostbits | Blockgröße | Nutzbare Hosts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /8 | 255.0.0.0 | 24 | 16.777.216 | 16.777.214 |
| /16 | 255.255.0.0 | 16 | 65.536 | 65.534 |
| /20 | 255.255.240.0 | 12 | 4.096 | 4.094 |
| /21 | 255.255.248.0 | 11 | 2.048 | 2.046 |
| /22 | 255.255.252.0 | 10 | 1.024 | 1.022 |
| /23 | 255.255.254.0 | 9 | 512 | 510 |
| /24 | 255.255.255.0 | 8 | 256 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 7 | 128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 6 | 64 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 5 | 32 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 4 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 3 | 8 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | 4 | 2 |

Formeln: - Blockgröße = 2^(32 − Präfix) - Nutzbare Hosts = Blockgröße − 2 (Netzadresse und Broadcast abziehen)

## 3. Subnetting-Berechnungen

### 3.1 Netzadresse berechnen

Methode: IP-Adresse AND Subnetzmaske (bitweise)

Schnelle Methode (Blockgröße): 1. Blockgröße im relevanten Oktett bestimmen 2. In welchen Block fällt die IP? 3. Blockstart = Netzadresse

Beispiel: IP = 192.168.45.130/26 - /26 → Blockgröße im 4. Oktett = 64 - Blöcke: 0, 64, 128, 192 - 130 liegt im Block 128 (128 ≤ 130 < 192) - Netzadresse: 192.168.45.128

### 3.2 Broadcast berechnen

Broadcast = Netzadresse + Blockgröße − 1

- Netzadresse: 192.168.45.128, Blockgröße: 64

- Broadcast: 192.168.45.128 + 64 − 1 = 192.168.45.191

### 3.3 Nutzbarer Hostbereich

- Erster Host = Netzadresse + 1 → 192.168.45.129

- Letzter Host = Broadcast − 1 → 192.168.45.190

### 3.4 Subnetting im 3. Oktett (Prüfungsfalle!)

Beispiel: IP = 10.0.15.200/20 - /20 → 4 Netzbits im 3. Oktett, Blockgröße im 3. Oktett = 2^4 = 16 - Blöcke im 3. Oktett: 0, 16, 32, 48, … - 15 liegt im Block 0 (0 ≤ 15 < 16) - Netzadresse: 10.0.0.0/20 (3. Oktett = 0, 4. Oktett = 0) - Broadcast: 10.0.15.255 (3. Oktett = 0 + 16 − 1 = 15)

## 4. VLSM (Variable Length Subnet Masking)

### 4.1 Prinzip

Unterschiedlich große Subnetze innerhalb eines Netzes — jedes Subnetz bekommt die passende Präfixlänge statt einer einheitlichen.

### 4.2 Vorgehensweise

- Netze nach Hostbedarf absteigend sortieren

- Für jedes Netz die passende Präfixlänge berechnen: 2^n − 2 ≥ benötigte Hosts

- Subnetze fortlaufend zuweisen (keine Lücken, keine Überlappung)

- Alignment beachten: Ein /26-Netz (Blockgröße 64) muss an einer durch 64 teilbaren Adresse beginnen!

### 4.3 Passende Präfixlänge finden

| Benötigte Hosts | Hostbits (n) | Verfügbar (2^n−2) | Präfix |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 2 | /30 |
| 5–6 | 3 | 6 | /29 |
| 7–14 | 4 | 14 | /28 |
| 15–30 | 5 | 30 | /27 |
| 31–62 | 6 | 62 | /26 |
| 63–126 | 7 | 126 | /25 |
| 127–254 | 8 | 254 | /24 |

## 5. Gleiches Subnetz? (Typische Prüfungsaufgabe)

Frage: Können zwei Geräte ohne Router direkt kommunizieren?

Methode: Netzadresse beider IPs berechnen → gleich = gleiches Subnetz → ja.

Beispiel: IP1 = 10.0.15.200/20, IP2 = 10.0.17.50/20 - IP1 → Netz: 10.0.0.0/20 (Block 0–15) - IP2 → Netz: 10.0.16.0/20 (Block 16–31) - Verschiedene Netze → Router nötig

## 6. IPv6-Grundlagen (Kurzüberblick)

| Eigenschaft | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| Adresslänge | 32 Bit | 128 Bit |
| Schreibweise | 192.168.1.1 | 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334 |
| Adressraum | ~4,3 Milliarden | ~340 Sextillionen |
| Konfiguration | DHCP oder manuell | SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) oder DHCPv6 |
| NAT nötig? | Ja (private Adressen) | Nein (genug Adressen für alle) |

Wichtige IPv6-Adressen: - ::1 = Loopback (wie 127.0.0.1) - fe80::/10 = Link-Local (wie 169.254.x.x) - 2000::/3 = Global Unicast (öffentlich)

Stand: April 2026 — basierend auf dem IHK-Prüfungskatalog ab 2025 -e

# AP2-Lernzettel — Netzwerk-Troubleshooting

Prüfungsrelevanz: FISI-Kern (Prüfungsbereich “Analyse und Entwicklung von Netzwerken”)
Empfehlung: Fehlersuche immer systematisch — OSI-Schicht für Schicht

## 1. VLAN (Virtual LAN)

### 1.1 Grundprinzip

VLANs trennen ein physisches Netzwerk in logische Segmente. Geräte in verschiedenen VLANs können nur über einen Router/Layer-3-Switch kommunizieren (Inter-VLAN-Routing).

### 1.2 Port-Typen

| Typ | Funktion | VLAN-Tags |
| --- | --- | --- |
| Access-Port | Verbindet Endgeräte, gehört zu einem VLAN | Ungetagged (Endgerät merkt nichts) |
| Trunk-Port | Verbindet Switches untereinander oder Switch↔Router | Tagged (802.1Q) — mehrere VLANs gleichzeitig |

### 1.3 Typische Fehler

- VLAN auf dem Trunk nicht erlaubt (Allowed VLANs) → Traffic wird verworfen

- Endgerät am falschen Access-Port → falsches VLAN → falsches Subnetz

- Native VLAN auf beiden Trunk-Seiten unterschiedlich → Kommunikationsprobleme

### 1.4 Router-on-a-Stick

Ein Router mit Sub-Interfaces (je eins pro VLAN) auf einem einzigen Trunk-Port. Ermöglicht Inter-VLAN-Routing ohne Layer-3-Switch.

## 2. Firewall-Regelwerke

### 2.1 First-Match-Prinzip

Regeln werden von oben nach unten geprüft. Die erste passende Regel wird angewendet, alle folgenden ignoriert.

Konsequenz: Spezifische ALLOW-Regeln müssen vor generellen DENY-Regeln stehen!

### 2.2 Aufbau einer Firewall-Regel

| Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| Quelle | IP-Adresse/Subnetz des Absenders |
| Ziel | IP-Adresse/Subnetz des Empfängers |
| Protokoll | TCP, UDP, ICMP, Any |
| Port | Ziel-Port (z.B. 80, 443, 53) |
| Aktion | ALLOW oder DENY |

### 2.3 Wichtige Ports

| Port | Protokoll | Dienst |
| --- | --- | --- |
| 20/21 | TCP | FTP (Daten/Steuerung) |
| 22 | TCP | SSH |
| 25 | TCP | SMTP (E-Mail senden) |
| 53 | UDP/TCP | DNS |
| 67/68 | UDP | DHCP (Server/Client) |
| 80 | TCP | HTTP |
| 110 | TCP | POP3 |
| 143 | TCP | IMAP |
| 443 | TCP | HTTPS |
| 445 | TCP | SMB (Dateifreigaben) |
| 993 | TCP | IMAPS (verschlüsselt) |
| 3389 | TCP | RDP |

### 2.4 Typische Fehler im Regelwerk

- DENY vor ALLOW: Generelle Blockregel steht vor der spezifischen Freigabe → First Match blockiert

- Falsches Protokoll: DNS braucht UDP 53 (nicht nur TCP)

- Falsches Subnetz: Tippfehler in der Quell-/Ziel-IP (z.B. 10.20.20.0 statt 10.20.10.0)

- ICMP vergessen: Ping blockiert, obwohl der Dienst (TCP) funktioniert

## 3. DNS (Domain Name System)

### 3.1 Funktion

Übersetzt Domainnamen (z.B. www.example.de) in IP-Adressen (z.B. 93.184.216.34).

### 3.2 Wichtige Record-Typen

| Typ | Funktion | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| A | Domain → IPv4-Adresse | www.example.de → 93.184.216.34 |
| AAAA | Domain → IPv6-Adresse | www.example.de → 2606:2800:… |
| CNAME | Alias für eine andere Domain | mail.example.de → exchange.example.de |
| MX | Mailserver für die Domain | example.de → mail.example.de (Prio 10) |
| TXT | Textinformation (z.B. SPF, DKIM) | SPF: welche Server dürfen Mails senden |
| PTR | Reverse-DNS (IP → Domain) | 93.184.216.34 → www.example.de |
| NS | Zuständiger Nameserver | example.de → ns1.provider.de |

### 3.3 Typische DNS-Probleme

- Ping auf IP funktioniert, auf Name nicht → DNS-Problem (nicht Netzwerk!)

- nslookup zeigt “Non-existent domain” → DNS-Eintrag fehlt oder falscher DNS-Server

- DNS-Port 53 (UDP) durch Firewall blockiert → Auflösung schlägt fehl

## 4. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

### 4.1 DORA-Prozess

| Schritt | Nachricht | Richtung | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Discover | Client → Broadcast | “Gibt es einen DHCP-Server?” |
| 2 | Offer | Server → Client | “Ich biete dir IP x.x.x.x an” |
| 3 | Request | Client → Broadcast | “Ich nehme das Angebot an” |
| 4 | Ack | Server → Client | “Bestätigt, die IP gehört dir” |

### 4.2 DHCP-Relay (ip helper-address)

Problem: DHCP-Discover ist ein Broadcast → wird nicht über Router weitergeleitet.

Lösung: ip helper-address auf dem Router-Interface des Client-Subnetzes. Der Router wandelt den Broadcast in einen Unicast an den DHCP-Server um und fügt die Information hinzu, aus welchem Subnetz die Anfrage kam.

Konfiguration (Cisco):

interface GigabitEthernet0/1
  ip helper-address 10.0.0.5    ← IP des DHCP-Servers

## 5. NAT / PAT

### 5.1 Grundprinzip

NAT (Network Address Translation): Übersetzt private IP-Adressen in öffentliche (und umgekehrt) am Router/Firewall.

PAT (Port Address Translation / NAT Overload): Mehrere interne IPs teilen sich eine öffentliche IP — Unterscheidung über Portnummern. Standard in den meisten Netzwerken.

### 5.2 NAT-Typen

| Typ | Beschreibung |
| --- | --- |
| Static NAT | 1:1-Zuordnung (eine private ↔ eine öffentliche IP) — für Server |
| Dynamic NAT | Pool öffentlicher IPs, automatisch zugewiesen |
| PAT / Overload | Viele private IPs → eine öffentliche IP (über Ports unterschieden) |

## 6. Routing

### 6.1 Statisches vs. dynamisches Routing

| Kriterium | Statisch | Dynamisch |
| --- | --- | --- |
| Konfiguration | Manuell (jede Route einzeln) | Automatisch (Protokoll lernt Routen) |
| Wartung | Aufwändig bei Änderungen | Selbstanpassend |
| Protokolle | – | OSPF, RIP, BGP |
| Geeignet für | Kleine Netze, Standardrouten | Große, sich ändernde Netze |

### 6.2 Routing-Tabelle lesen

| Ziel-Netz | Maske | Next Hop | Interface | Metrik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.10.0 | /24 | direkt verbunden | eth0 | 0 |
| 10.0.0.0 | /8 | 192.168.10.1 | eth0 | 1 |
| 0.0.0.0 | /0 | 203.0.113.1 | eth1 | 1 |

Default Route: 0.0.0.0/0 → “Für alles, was ich nicht kenne, schicke es hierhin” (Gateway zum Internet).

## 7. Diagnosetools

| Tool | Prüft | Typische Ausgabe |
| --- | --- | --- |
| ping | Erreichbarkeit (ICMP) | Antwortzeit (RTT), Paketverlust |
| tracert / traceroute | Weg zum Ziel (Hop für Hop) | Zwischenstationen mit Laufzeit |
| ipconfig / ifconfig | Eigene Netzwerkkonfiguration | IP, Maske, Gateway, DNS |
| nslookup | DNS-Auflösung | IP-Adresse zu einem Hostnamen |
| arp -a | ARP-Cache (IP → MAC-Zuordnung) | Bekannte Geräte im lokalen Netz |
| netstat | Aktive Verbindungen und offene Ports | Protokoll, lokale/remote Adresse, Status |

### 7.1 Systematische Fehlersuche (OSI-Modell)

| Schicht | Prüfung | Tool |
| --- | --- | --- |
| 1 (Physisch) | Kabel, LED, Link-Status | Sichtprüfung |
| 2 (Data Link) | MAC-Adresse, VLAN, Switch-Port | arp -a, Switch-Config |
| 3 (Netzwerk) | IP-Konfiguration, Routing, Firewall | ping, tracert, ipconfig |
| 4 (Transport) | Port erreichbar? TCP/UDP? | netstat, telnet IP Port |
| 7 (Anwendung) | Dienst läuft? DNS korrekt? | nslookup, Browser, Logs |

Reihenfolge der Fehlersuche: 1. Kann ich mich selbst pingen? (ping 127.0.0.1) → Netzwerkstack OK? 2. Kann ich das Gateway pingen? → Lokales Netz OK? 3. Kann ich eine externe IP pingen? (ping 8.8.8.8) → Internet/Routing OK? 4. Kann ich einen Namen auflösen? (nslookup google.de) → DNS OK? 5. Funktioniert der Dienst? (Browser, Port-Test) → Anwendung/Firewall?

Stand: April 2026 — basierend auf dem IHK-Prüfungskatalog ab 2025 -e

# AP2-Lernzettel — RAID, Backup & Virtualisierung

Prüfungsrelevanz: FISI-Kern (Prüfungsbereich “Konzeption und Administration von IT-Systemen”)
Empfehlung: RAID-Kapazitätsberechnung und Backup-Restore-Reihenfolge unbedingt üben

## 1. RAID (Redundant Array of Independent Disks)

### 1.1 RAID-Level im Überblick

| Level | Prinzip | Formel Netto | Min. Platten | Tolerierte Ausfälle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAID 0 | Striping (Daten verteilt, keine Redundanz) | n × C | 2 | 0 |
| RAID 1 | Spiegelung (identische Kopie) | C | 2 | 1 |
| RAID 5 | Striping + einfache Parität (verteilt) | (n−1) × C | 3 | 1 |
| RAID 6 | Striping + doppelte Parität | (n−2) × C | 4 | 2 |
| RAID 10 | Spiegel-Paare + Striping | (n/2) × C | 4 (gerade) | mind. 1, max n/2 |

n = Anzahl Platten, C = Kapazität pro Platte

### 1.2 Details und Empfehlungen

RAID 0: Nur Performance, kein Schutz. Ein Ausfall = alle Daten verloren. Nur für temporäre Daten.

RAID 1: Maximale Redundanz, aber nur 50% Netto-Kapazität. Gut für Betriebssysteme.

RAID 5: Guter Kompromiss aus Kapazität und Sicherheit. Parität verteilt über alle Platten. Bei großen Platten (>4TB): Rebuild dauert lange → Risiko eines zweiten Ausfalls steigt.

RAID 6: Wie RAID 5, aber mit doppelter Parität. Toleriert garantiert 2 gleichzeitige Ausfälle. Empfohlen für große Platten und kritische Daten.

RAID 10: Beste Performance + gute Redundanz. Spiegel-Paare werden gestriped. Toleriert Ausfälle, solange nicht beide Platten eines Paares ausfallen. Ideal für Datenbanken/VMs.

Hot Spare: Reserve-Platte, die eingebaut aber inaktiv ist. Bei Ausfall startet der Rebuild automatisch → minimiert die Zeit im degradierten Modus.

### 1.3 Rechenbeispiel

8 × 4 TB Festplatten:

| RAID | Berechnung | Netto |
| --- | --- | --- |
| 0 | 8 × 4 | 32 TB |
| 1 | 4 (1 Spiegel-Paar) | 4 TB |
| 5 | (8−1) × 4 | 28 TB |
| 6 | (8−2) × 4 | 24 TB |
| 10 | (8/2) × 4 | 16 TB |

## 2. Backup-Strategien

### 2.1 Sicherungsarten

| Art | Was wird gesichert? | Archivbit | Speicherbedarf | Restore-Aufwand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vollsicherung | Alle Daten | Wird zurückgesetzt | Hoch | Gering (1 Medium) |
| Inkrementell | Nur seit letzter Sicherung (egal welcher) Geändertes | Wird zurückgesetzt | Niedrig | Hoch (Voll + alle Inkr.) |
| Differentiell | Alles seit letzter Vollsicherung Geändertes | Bleibt stehen | Mittel (wächst tägl.) | Mittel (Voll + 1 Diff.) |

### 2.2 Archivbit

Das Dateisystem-Attribut zeigt an, ob eine Datei seit der letzten Sicherung geändert wurde: - Datei erstellt/geändert → Archivbit gesetzt - Vollsicherung → sichert alles, setzt zurück - Inkrementell → sichert gesetzte, setzt zurück - Differentiell → sichert gesetzte, lässt stehen (daher kumulativ!)

### 2.3 Restore-Reihenfolge (Prüfungsklassiker!)

Inkrementell — Ausfall am Donnerstag: 1. Vollsicherung (Montag) 2. Inkr. Dienstag 3. Inkr. Mittwoch → 3 Medien nötig, in chronologischer Reihenfolge

Differentiell — Ausfall am Donnerstag: 1. Vollsicherung (Montag) 2. Diff. Mittwoch (enthält bereits Di+Mi) → 2 Medien nötig

### 2.4 Speicherbedarf berechnen

Gesamtbestand 500 GB, tägliche Änderung 20 GB:

Inkrementell (Mo–Fr):

| Tag | Art | Menge | Kumuliert |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo | Voll | 500 | 500 |
| Di | Inkr. | 20 | 520 |
| Mi | Inkr. | 20 | 540 |
| Do | Inkr. | 20 | 560 |
| Fr | Inkr. | 20 | 580 |

Differentiell (Mo–Fr):

| Tag | Art | Menge | Kumuliert |
| --- | --- | --- | --- |
| Mo | Voll | 500 | 500 |
| Di | Diff. | 20 | 520 |
| Mi | Diff. | 40 | 560 |
| Do | Diff. | 60 | 620 |
| Fr | Diff. | 80 | 700 |

### 2.5 Die 3-2-1-Regel

| Regel | Bedeutung |
| --- | --- |
| 3 Kopien | Original + 2 Sicherungskopien |
| 2 Medientypen | z.B. NAS + LTO-Band (nicht alles auf gleicher Technik) |
| 1 Offsite | Mindestens 1 Kopie an anderem Standort (Brand/Diebstahl-Schutz) |

## 3. Virtualisierung

### 3.1 Hypervisor-Typen

| Typ | Beschreibung | Beispiele |
| --- | --- | --- |
| Typ 1 (Bare-Metal) | Läuft direkt auf Hardware, kein Host-OS | VMware ESXi, Proxmox VE, Hyper-V Server |
| Typ 2 (Hosted) | Läuft als Anwendung auf einem Host-OS | VirtualBox, VMware Workstation |

Für Produktivumgebungen → immer Typ 1 (bessere Performance, Sicherheit, kein OS-Overhead).

### 3.2 Vorteile der Virtualisierung

- Kostenersparnis: Weniger physische Server → weniger Strom, Kühlung, Platz, Wartung

- Bessere Auslastung: Statt 5 Server mit je 10% Auslastung → 1 Server mit 50%

- Flexibilität: VMs in Minuten erstellen, klonen, migrieren

- Snapshots: Momentaufnahme vor Updates → schnelles Rollback

- Isolation: VMs sind voneinander getrennt (Sicherheit)

- Disaster Recovery: VM-Images auf Ersatz-Hardware starten

### 3.3 Virtualisierung vs. Containerisierung

| Kriterium | VM | Container (Docker) |
| --- | --- | --- |
| Enthält | Vollständiges OS + Anwendung | Nur Anwendung + Abhängigkeiten |
| Kernel | Eigener Kernel pro VM | Geteilter Host-Kernel |
| Größe | GB (gesamtes OS) | MB (nur App) |
| Startzeit | Minuten | Sekunden |
| Isolation | Stark (eigener Kernel) | Prozess-Isolation (schwächer) |
| OS-Mix | Windows + Linux parallel möglich | Nur gleiches OS wie Host |
| Einsatz | Infrastruktur (DC, DB, Fileserver) | Microservices, CI/CD |

### 3.4 Hardware-Dimensionierung (Prüfungsaufgabe!)

Formel: 1. RAM/Speicher aller VMs addieren 2. + 10% Hypervisor-Overhead 3. + 25% Reserve für Lastspitzen 4. Auf nächste gängige Größe aufrunden (32, 64, 128, 256 GB)

## 4. Cloud Computing

### 4.1 Service-Modelle

| Modell | Was liefert der Anbieter? | Was verwaltet der Kunde? | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| IaaS | Infrastruktur (VM, Speicher, Netz) | OS, Anwendung, Daten | AWS EC2, Azure VM |
| PaaS | Plattform (inkl. OS, Runtime) | Anwendung, Daten | Azure App Service, Heroku |
| SaaS | Komplette Anwendung | Nur Daten/Konfiguration | Microsoft 365, Salesforce |

Eselsbrücke “Pizza-Modell”: - IaaS = Zutaten geliefert, du backst selbst - PaaS = Teig + Ofen gestellt, du belegst - SaaS = fertige Pizza geliefert

### 4.2 Deployment-Modelle

| Modell | Beschreibung |
| --- | --- |
| Public Cloud | Geteilte Infrastruktur, öffentlich zugänglich (AWS, Azure) |
| Private Cloud | Dedizierte Infrastruktur für ein Unternehmen |
| Hybrid Cloud | Kombination aus Public + Private |

### 4.3 NAS vs. SAN

| Kriterium | NAS | SAN |
| --- | --- | --- |
| Zugriff | Dateibasiert (SMB/NFS) | Blockbasiert (wie lokale Festplatte) |
| Netzwerk | Standard-Ethernet | Eigenes Netz (Fibre Channel / iSCSI) |
| Einsatz | Dateiablage, Backup-Ziel | Datenbanken, VMs (hohe I/O) |
| Kosten | Günstiger | Teurer, komplexer |

## 5. Sichere Datenvernichtung

| Methode | Beschreibung | Für |
| --- | --- | --- |
| Softwarebasiert | Überschreiben mit Zufallsdaten (NIST 800-88) | HDD |
| Secure Erase / Cryptographic Erase | ATA-Befehl / interner Schlüssel wird gelöscht | SSD |
| Degausser | Starkes Magnetfeld zerstört Daten | HDD |
| Schredder | Physische Zerstörung | HDD + SSD |

Warum Löschen/Formatieren nicht reicht: Es wird nur der Dateisystemverweis entfernt — die Daten bleiben physisch auf dem Datenträger und können mit Forensik-Tools wiederhergestellt werden.

Stand: April 2026 — basierend auf dem IHK-Prüfungskatalog ab 2025 -e

# AP2-Lernzettel — SQL & Datenbanken

Prüfungsrelevanz: FIAE-Kern (höchster Stellenwert!), FISI fachübergreifend
Neuer Katalog ab 2025: SQL-Beiblatt liegt der Prüfung bei, Anomalien/Redundanzen explizit neu
Empfehlung: SQL-Abfragen aktiv üben — Lesen allein reicht nicht!

## 1. Relationales Datenbankmodell

### 1.1 Grundbegriffe

| Begriff | Erklärung |
| --- | --- |
| Relation / Tabelle | Strukturierte Sammlung von Datensätzen (Zeilen) mit festen Spalten |
| Tupel / Datensatz | Eine Zeile in der Tabelle |
| Attribut / Spalte | Eine Eigenschaft (z.B. name, preis) |
| Domäne | Wertebereich eines Attributs (z.B. INT, VARCHAR) |
| Primärschlüssel (PK) | Identifiziert jeden Datensatz eindeutig, darf nie NULL sein |
| Fremdschlüssel (FK) | Verweist auf den PK einer anderen Tabelle → stellt referenzielle Integrität sicher |
| Zusammengesetzter PK | PK aus mehreren Spalten (z.B. in Zwischentabellen bei m:n) |
| Kardinalität | Art der Beziehung: 1:1, 1:n, m:n |

### 1.2 Entity-Relationship-Modell (ERM)

| Symbol | Bedeutung |
| --- | --- |
| Rechteck | Entität (z.B. Kunde, Produkt) |
| Ellipse | Attribut (z.B. name, preis) |
| Raute | Beziehung (z.B. “bestellt”) |
| Linien mit Kardinalitäten | 1:1, 1:n, m:n |

m:n-Beziehung auflösen: Wird über eine Zwischentabelle realisiert, die die PKs beider Tabellen als FKs (und zusammen als PK) enthält.

### 1.3 Datentypen (häufigste)

| Typ | Verwendung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| INT | Ganzzahlen | Kundennummer, Menge |
| DECIMAL(p,s) | Festkommazahlen (p Stellen, s Nachkommastellen) | Preis: DECIMAL(10,2) |
| VARCHAR(n) | Text variabler Länge (max n Zeichen) | Name: VARCHAR(100) |
| TEXT | Langer Text ohne Längenbeschränkung | Kommentar |
| DATE | Datum (YYYY-MM-DD) | Bestelldatum |
| TIME | Uhrzeit (HH:MM:SS) | Beginn |
| DATETIME | Datum + Uhrzeit | Zeitstempel |
| BOOLEAN | Wahrheitswert (TRUE/FALSE) | Aktiv ja/nein |

## 2. Normalisierung

### 2.1 Warum normalisieren?

Vermeidung von Redundanz (doppelte Daten) und Anomalien (Probleme bei INSERT/UPDATE/DELETE).

### 2.2 Die drei Anomalien (prüfungsrelevant!)

| Anomalie | Problem | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Einfügeanomalie | Neue Daten können nicht eingefügt werden, weil abhängige Daten fehlen | Neuer Kunde ohne Bestellung kann nicht gespeichert werden |
| Änderungsanomalie | Gleiche Information muss an mehreren Stellen geändert werden | Adressänderung in 50 Bestellzeilen |
| Löschanomalie | Beim Löschen gehen unbeabsichtigt andere Daten verloren | Letzte Bestellung gelöscht → Kundendaten weg |

### 2.3 Normalformen

1. Normalform (1NF): - Alle Attributwerte sind atomar (keine Listen, keine Gruppen in einer Zelle) - Jede Zeile ist eindeutig identifizierbar (PK vorhanden)

2. Normalform (2NF): - 1NF erfüllt - Jedes Nicht-Schlüssel-Attribut hängt vom gesamten Primärschlüssel ab (nicht nur von einem Teil) - Relevant nur bei zusammengesetztem PK

3. Normalform (3NF): - 2NF erfüllt - Kein Nicht-Schlüssel-Attribut hängt transitiv (über ein anderes Nicht-Schlüssel-Attribut) vom PK ab - Beispiel-Verstoß: PLZ → Ort in einer Kundentabelle (Ort hängt von PLZ ab, nicht direkt vom Kunden-PK)

Eselsbrücke: “Jedes Nicht-Schlüssel-Attribut hängt vom ganzen Schlüssel ab und von nichts anderem als dem Schlüssel.”

## 3. SQL — Datenabfrage (DQL)

### 3.1 Grundstruktur SELECT

SELECT spalte1, spalte2         -- Was anzeigen?
FROM tabelle                    -- Woher?
WHERE bedingung                 -- Welche Zeilen? (FILTER VOR Gruppierung)
GROUP BY spalte                 -- Gruppieren
HAVING bedingung                -- Welche Gruppen? (FILTER NACH Gruppierung)
ORDER BY spalte [ASC|DESC]      -- Sortieren
LIMIT anzahl;                   -- Ergebnisanzahl begrenzen

Ausführungsreihenfolge: FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY → LIMIT

### 3.2 WHERE — Bedingungen

| Operator | Beispiel |
| --- | --- |
| Vergleich | WHERE preis > 100 |
| Bereich | WHERE preis BETWEEN 50 AND 200 |
| Liste | WHERE status IN ('offen', 'versendet') |
| Muster | WHERE name LIKE 'M%' (beginnt mit M) |
| NULL-Prüfung | WHERE email IS NULL / IS NOT NULL |
| Logisch | WHERE preis > 100 AND lager > 0 |
| Ungleich | WHERE status <> 'storniert' |

LIKE-Muster: % = beliebig viele Zeichen, _ = genau ein Zeichen.

### 3.3 JOINs (Kernthema!)

INNER JOIN: Nur Zeilen, die in beiden Tabellen einen Match haben.

SELECT k.name, b.datum
FROM kunde k
JOIN bestellung b ON k.id = b.kunde_id;

LEFT JOIN: Alle Zeilen der linken Tabelle, auch ohne Match rechts (rechte Spalten = NULL).

SELECT k.name, b.datum
FROM kunde k
LEFT JOIN bestellung b ON k.id = b.kunde_id;
-- → Auch Kunden OHNE Bestellungen erscheinen (b.datum = NULL)

Typischer Trick: “Zeige alle X, die kein Y haben”:

SELECT k.name FROM kunde k
LEFT JOIN bestellung b ON k.id = b.kunde_id
WHERE b.id IS NULL;
-- → Kunden, die NIE bestellt haben

### 3.4 Aggregatfunktionen + GROUP BY

| Funktion | Beschreibung |
| --- | --- |
| COUNT(spalte) | Zählt Nicht-NULL-Werte (COUNT(*) zählt alle Zeilen) |
| SUM(spalte) | Summe |
| AVG(spalte) | Durchschnitt |
| MIN(spalte) | Kleinster Wert |
| MAX(spalte) | Größter Wert |
| ROUND(wert, n) | Runden auf n Nachkommastellen |

GROUP BY — Gruppieren:

SELECT kategorie, COUNT(*) AS anzahl, AVG(preis) AS avg_preis
FROM produkt
GROUP BY kategorie;

HAVING — Gruppen filtern:

SELECT kunde_id, COUNT(*) AS anzahl
FROM bestellung
GROUP BY kunde_id
HAVING COUNT(*) >= 3;   -- Nur Kunden mit mind. 3 Bestellungen

WHERE vs. HAVING:

|  | WHERE | HAVING |
| --- | --- | --- |
| Filtert | Einzelne Zeilen | Gruppen (nach GROUP BY) |
| Zeitpunkt | Vor der Gruppierung | Nach der Gruppierung |
| Aggregatfunktionen? | Nein | Ja |

### 3.5 Subqueries (Unterabfragen)

-- Produkte, die teurer sind als der Durchschnitt
SELECT bezeichnung, preis
FROM produkt
WHERE preis > (SELECT AVG(preis) FROM produkt);

-- Kunden, die mindestens eine Bestellung haben
SELECT name FROM kunde
WHERE id IN (SELECT DISTINCT kunde_id FROM bestellung);

### 3.6 Berechnete Spalten und Aliase

SELECT bezeichnung,
       menge * einzelpreis AS positionswert,  -- berechnete Spalte
       ROUND(preis * 1.19, 2) AS brutto       -- mit Rundung
FROM position;

## 4. SQL — Datenmanipulation (DML)

INSERT — Einfügen:

INSERT INTO kunde (name, email, ort)
VALUES ('Max Mustermann', 'max@mail.de', 'Kiel');

UPDATE — Ändern:

UPDATE produkt
SET preis = 139.00
WHERE produkt_id = 104;
-- ACHTUNG: Ohne WHERE werden ALLE Zeilen geändert!

DELETE — Löschen:

DELETE FROM bestellung
WHERE status = 'storniert';
-- ACHTUNG: Ohne WHERE werden ALLE Zeilen gelöscht!

## 5. SQL — Datendefinition (DDL)

CREATE TABLE:

CREATE TABLE bewertung (
    id          INT PRIMARY KEY,
    kunde_id    INT NOT NULL,
    produkt_id  INT NOT NULL,
    sterne      INT NOT NULL CHECK (sterne BETWEEN 1 AND 5),
    kommentar   TEXT,
    FOREIGN KEY (kunde_id) REFERENCES kunde(id),
    FOREIGN KEY (produkt_id) REFERENCES produkt(id),
    UNIQUE (kunde_id, produkt_id)
);

Constraints:

| Constraint | Bedeutung |
| --- | --- |
| PRIMARY KEY | Eindeutig + NOT NULL |
| FOREIGN KEY ... REFERENCES | Referenzielle Integrität |
| NOT NULL | Darf nicht leer sein |
| UNIQUE | Wert darf nur einmal vorkommen |
| CHECK (bedingung) | Wertebereich einschränken |
| DEFAULT wert | Standardwert wenn nichts angegeben |

CREATE INDEX:

CREATE INDEX idx_kunde_ort ON kunde(ort);
-- Beschleunigt Abfragen mit WHERE ort = '...'

## 6. Relational vs. NoSQL (Überblick)

| Kriterium | Relational (SQL) | NoSQL (z.B. MongoDB) |
| --- | --- | --- |
| Schema | Fest definiert (Tabellen, Spalten) | Flexibel (Dokumente, Key-Value) |
| Beziehungen | JOINs, Fremdschlüssel | Eingebettete Dokumente |
| ACID | Ja (Transaktionssicherheit) | Teilweise (eventual consistency) |
| Skalierung | Vertikal (stärkerer Server) | Horizontal (mehr Server) |
| Geeignet für | Strukturierte Daten, komplexe Abfragen | Große Datenmengen, variable Strukturen |

Stand: April 2026 — basierend auf dem IHK-Prüfungskatalog ab 2025 -e

# AP2-Lernzettel — IT-Sicherheit

Prüfungsrelevanz: FIAE (Kern — beide Bereiche) + FISI (Kern — beide Bereiche)
Neuer Katalog ab 2025: Bedrohungsszenarien (MitM, SQL-Injection, DDoS), Kerberos explizit neu
Empfehlung: Komplett durcharbeiten, alle Abschnitte prüfungsrelevant

## 1. Schutzziele der Informationssicherheit (CIA-Triade)

Die drei Grundpfeiler der IT-Sicherheit:

| Schutzziel | Englisch | Bedeutung | Beispiel-Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertraulichkeit | Confidentiality | Nur Berechtigte dürfen auf Daten zugreifen | Verschlüsselung, Zugriffsrechte |
| Integrität | Integrity | Daten dürfen nicht unbemerkt verändert werden | Hashwerte, digitale Signaturen |
| Verfügbarkeit | Availability | Systeme und Daten müssen erreichbar sein | Redundanz, Backup, USV |

Erweiterungen (häufig in Prüfungen):

| Schutzziel | Bedeutung | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| Authentizität | Identität des Absenders ist nachweisbar | Digitale Zertifikate, 2FA |
| Nichtabstreitbarkeit | Handlungen können nicht geleugnet werden | Digitale Signaturen, Audit-Logs |
| Zurechenbarkeit | Aktionen lassen sich Personen zuordnen | Protokollierung, personalisierte Accounts |

## 2. Verschlüsselungsverfahren

### 2.1 Symmetrische Verschlüsselung

Prinzip: Ein einziger Schlüssel für Ver- und Entschlüsselung.

| Eigenschaft | Details |
| --- | --- |
| Geschwindigkeit | Sehr schnell (geeignet für große Datenmengen) |
| Schlüsselproblem | Der Schlüssel muss sicher übertragen werden — kennt ein Dritter den Schlüssel, ist die Verschlüsselung gebrochen |
| Wichtigster Algorithmus | AES (Advanced Encryption Standard) — Schlüssellängen: 128, 192 oder 256 Bit |
| Veraltete Algorithmen | DES (56 Bit, unsicher), 3DES (Nachfolger, langsam) |

### 2.2 Asymmetrische Verschlüsselung

Prinzip: Ein Schlüsselpaar — öffentlicher Schlüssel (Public Key) + privater Schlüssel (Private Key).

| Zweck | Verwendeter Schlüssel |
| --- | --- |
| Verschlüsseln | Public Key des Empfängers → nur der Empfänger kann mit seinem Private Key entschlüsseln |
| Signieren | Private Key des Absenders → jeder kann mit dem Public Key die Signatur prüfen |

| Eigenschaft | Details |
| --- | --- |
| Geschwindigkeit | Langsam (nicht geeignet für große Datenmengen) |
| Vorteil | Kein Schlüsselaustausch nötig — der Public Key darf öffentlich sein |
| Wichtigster Algorithmus | RSA (Rivest–Shamir–Adleman) — Schlüssellängen: 2048 oder 4096 Bit |

### 2.3 Hybride Verschlüsselung

Kombination aus symmetrisch + asymmetrisch — Standardverfahren in der Praxis (z.B. TLS/HTTPS).

Ablauf: 1. Der Absender erzeugt einen zufälligen symmetrischen Sitzungsschlüssel (Session Key) 2. Die Nutzdaten werden mit dem Session Key symmetrisch verschlüsselt (schnell) 3. Der Session Key wird mit dem Public Key des Empfängers asymmetrisch verschlüsselt (sicher übertragen) 4. Beides wird übertragen 5. Der Empfänger entschlüsselt den Session Key mit seinem Private Key 6. Mit dem Session Key entschlüsselt er die Nutzdaten

Warum hybrid? Vereint die Vorteile beider Verfahren: Geschwindigkeit der symmetrischen Verschlüsselung + sicherer Schlüsselaustausch der asymmetrischen.

### 2.4 Hashverfahren

Prinzip: Einweg-Funktion — aus beliebigen Daten wird ein Hashwert fester Länge berechnet. Rückberechnung ist nicht möglich.

| Eigenschaft | Details |
| --- | --- |
| Zweck | Integritätsprüfung (Wurde die Datei verändert?), Passwortspeicherung |
| Verfahren (sicher) | SHA-256, SHA-384, SHA-512 (SHA-2 Familie) |
| Verfahren (unsicher!) | MD5 (128 Bit, Kollisionen möglich), SHA-1 (160 Bit, nicht mehr empfohlen) |
| Kollisionsresistenz | Zwei verschiedene Eingaben dürfen nicht denselben Hash erzeugen |

Passwortspeicherung:
Passwörter werden nie im Klartext gespeichert. Stattdessen: Passwort + Salt (zufällige Zeichenkette) → Hash. Das Salt verhindert, dass gleiche Passwörter denselben Hash ergeben (Schutz gegen Rainbow Tables).

## 3. Digitale Zertifikate und PKI

### 3.1 X.509-Zertifikat

Ein digitales Zertifikat bestätigt die Zugehörigkeit eines Public Keys zu einer Identität (Person, Server, Organisation).

Inhalt eines X.509-Zertifikats:

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Versionsnummer | z.B. v3 |
| Seriennummer | Eindeutige ID des Zertifikats |
| Aussteller (Issuer) | Name der ausstellenden CA |
| Gültigkeitszeitraum | Beginn- und Ablaufdatum |
| Inhaber (Subject) | Name/Domain des Zertifikatsinhabers |
| Public Key | Öffentlicher Schlüssel des Inhabers |
| Signatur der CA | Bestätigung der Echtheit durch die CA |

### 3.2 Zertifizierungsstelle (CA — Certificate Authority)

Eine CA ist eine vertrauenswürdige Instanz, die Zertifikate ausstellt und signiert.

| Typ | Einsatz |
| --- | --- |
| Öffentliche CA | Für Webserver (HTTPS), z.B. Let’s Encrypt, DigiCert |
| Interne/Private CA | Für Unternehmensnetzwerke (z.B. Active Directory Certificate Services) |

Zertifikats-Kette (Chain of Trust):
Root-CA → Zwischenzertifikat (Intermediate CA) → Server-Zertifikat
Der Browser vertraut dem Server, weil er der Root-CA vertraut.

### 3.3 TLS/SSL (Transport Layer Security)

Verschlüsselt die Kommunikation zwischen Client und Server (HTTPS = HTTP + TLS).

Vereinfachter TLS-Handshake: 1. Client sendet “Client Hello” (unterstützte Verschlüsselungsverfahren) 2. Server sendet “Server Hello” + sein Zertifikat (mit Public Key) 3. Client prüft das Zertifikat (CA vertrauenswürdig? Gültig? Domain korrekt?) 4. Client erzeugt Session Key, verschlüsselt ihn mit Server’s Public Key → sendet ihn 5. Ab jetzt: symmetrische Verschlüsselung mit dem Session Key (hybrides Verfahren)

## 4. Authentifizierungsverfahren

### 4.1 Authentifizierungsfaktoren

| Faktor | Kategorie | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Wissen | Etwas, das man weiß | Passwort, PIN |
| Besitz | Etwas, das man hat | Smartphone (SMS-Code, Authenticator-App), Smartcard, Hardware-Token |
| Biometrie | Etwas, das man ist | Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Iris-Scan |

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA / MFA):
Kombination von mindestens zwei verschiedenen Faktoren. Beispiel: Passwort (Wissen) + SMS-Code (Besitz). Zwei Passwörter sind kein 2FA (beides ist Wissen).

### 4.2 Kerberos (NEU im Katalog ab 2025)

Kerberos ist ein Netzwerk-Authentifizierungsprotokoll, das in Windows Active Directory eingesetzt wird.

Beteiligte Komponenten:

| Komponente | Funktion |
| --- | --- |
| Client | Benutzer, der sich anmelden will |
| KDC (Key Distribution Center) | Zentraler Authentifizierungsserver (auf dem Domain Controller) |
| TGS (Ticket Granting Service) | Teil des KDC, stellt Service-Tickets aus |
| Service-Server | Zielserver, auf den der Client zugreifen will (z.B. Fileserver) |

Vereinfachter Ablauf: 1. Client sendet Anmeldedaten an KDC 2. KDC prüft die Daten und stellt ein TGT (Ticket Granting Ticket) aus 3. Client nutzt das TGT, um beim TGS ein Service-Ticket für einen bestimmten Dienst anzufordern 4. Client legt das Service-Ticket beim Zielserver vor → Zugriff gewährt

Vorteile: Passwort wird nur einmal übertragen (bei der initialen Anmeldung). Danach arbeiten nur Tickets — Single Sign-On (SSO) ist damit möglich.

## 5. Bedrohungen und Angriffe (NEU im Katalog ab 2025)

### 5.1 Man-in-the-Middle (MitM)

Prinzip: Der Angreifer schaltet sich unbemerkt zwischen zwei Kommunikationspartner und kann den Datenverkehr mitlesen oder manipulieren.

| Aspekt | Details |
| --- | --- |
| Beispiel | Angreifer im öffentlichen WLAN fängt unverschlüsselten Datenverkehr ab |
| Gefahr | Passwörter, Session-Cookies, sensible Daten werden abgefangen |
| Schutzmaßnahmen | TLS/HTTPS (Verschlüsselung + Zertifikatsprüfung), VPN, HSTS (erzwingt HTTPS), Zertifikat-Pinning |

### 5.2 SQL-Injection

Prinzip: Angreifer schleust manipulierte SQL-Befehle über Eingabefelder in die Datenbank ein.

Beispiel:

Eingabefeld "Benutzername": admin' OR '1'='1' --

Daraus wird im Backend:

SELECT * FROM benutzer WHERE name = 'admin' OR '1'='1' --' AND passwort = '...'

Die Bedingung '1'='1' ist immer wahr → alle Datensätze werden zurückgegeben, die Passwortprüfung wird durch -- (Kommentar) ausgeblendet.

| Schutzmaßnahme | Erklärung |
| --- | --- |
| Prepared Statements / Parametrisierte Abfragen | Benutzereingaben werden als Daten, nicht als SQL-Code behandelt |
| Eingabevalidierung | Sonderzeichen (’, “, –, ;) filtern oder escapen |
| Least Privilege | Datenbank-Benutzer der Anwendung erhält nur die minimal nötigen Rechte |
| WAF (Web Application Firewall) | Erkennt und blockiert verdächtige Anfragen |

### 5.3 DDoS-Attacke (Distributed Denial of Service)

Prinzip: Viele kompromittierte Rechner (Botnet) senden gleichzeitig Anfragen an ein Ziel, bis es überlastet ist und nicht mehr antwortet.

| Aspekt | Details |
| --- | --- |
| Ziel | Verfügbarkeit des Dienstes zerstören |
| Varianten | Volumetrisch (Bandbreite überfluten), Protokoll-basiert (SYN-Flood), Anwendungsschicht (HTTP-Flood) |
| Schutzmaßnahmen | CDN/DDoS-Schutzanbieter (z.B. Cloudflare), Rate Limiting, Traffic-Analyse, Redundante Infrastruktur, ISP-Filterung |

### 5.4 Weitere Bedrohungen (Überblick)

| Bedrohung | Beschreibung | Schutz |
| --- | --- | --- |
| Phishing | Gefälschte E-Mails/Websites, die Zugangsdaten abgreifen | Awareness-Schulungen, SPF/DKIM/DMARC, Spam-Filter |
| Ransomware | Schadsoftware verschlüsselt Daten und erpresst Lösegeld | Backups (3-2-1-Regel), Endpoint Protection, Patch Management |
| Social Engineering | Manipulation von Personen, um an vertrauliche Infos zu gelangen | Schulungen, klare Prozesse, Rückruf-Prinzip |
| Brute Force | Systematisches Durchprobieren aller Passwortkombinationen | Kontosperrung nach X Fehlversuchen, lange/komplexe Passwörter, 2FA |
| Zero-Day-Exploit | Ausnutzung einer Schwachstelle, bevor ein Patch verfügbar ist | IDS/IPS, Endpoint Detection, regelmäßige Updates |
| Cross-Site Scripting (XSS) | Schadcode wird in Webseiten eingeschleust und im Browser des Opfers ausgeführt | Eingabevalidierung, Output-Encoding, Content Security Policy |

## 6. Technisch-Organisatorische Maßnahmen (TOMs)

TOMs sind konkrete Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten (gefordert durch DSGVO Art. 32).

### 6.1 Kategorien von TOMs

| Kategorie | Maßnahmen |
| --- | --- |
| Zutrittskontrolle | Schließanlagen, Chipkarten, Videoüberwachung, Besucherregelung |
| Zugangskontrolle | Passwortrichtlinien, 2FA, Bildschirmsperre, Verschlüsselung der Festplatten |
| Zugriffskontrolle | Berechtigungskonzept (RBAC), Least Privilege, Logging, Dateiberechtigungen |
| Weitergabekontrolle | Verschlüsselte Übertragung (TLS, VPN), Anonymisierung, sichere E-Mail (S/MIME) |
| Eingabekontrolle | Protokollierung, wer wann welche Daten eingegeben/geändert/gelöscht hat |
| Auftragskontrolle | Auftragsverarbeitung nur nach Weisung, Verträge mit Dienstleistern (AVV) |
| Verfügbarkeitskontrolle | Backup, USV, Brandschutz, Redundanz, Notfallkonzept |
| Trennungsgebot | Mandantentrennung, getrennte Datenbanken, VLAN-Segmentierung |

### 6.2 Zutrittskontrolle vs. Zugangskontrolle vs. Zugriffskontrolle

Diese drei Begriffe werden in Prüfungen gerne verwechselt:

| Begriff | Schützt gegen | Ebene | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Zutrittskontrolle | Unbefugtes Betreten von Räumen | Physisch | Schlüsselkarte für den Serverraum |
| Zugangskontrolle | Unbefugte Nutzung von Systemen | Logisch (System) | Login mit Passwort + 2FA |
| Zugriffskontrolle | Unbefugten Zugriff auf Daten | Logisch (Daten) | Dateiberechtigungen, RBAC |

## 7. Datenschutz (DSGVO-Grundlagen)

### 7.1 Grundprinzipien der DSGVO (Art. 5)

| Prinzip | Bedeutung |
| --- | --- |
| Rechtmäßigkeit | Verarbeitung nur mit Rechtsgrundlage (Einwilligung, Vertrag, etc.) |
| Zweckbindung | Daten nur für den festgelegten Zweck verwenden |
| Datenminimierung | Nur so viele Daten erheben, wie für den Zweck nötig |
| Richtigkeit | Daten müssen korrekt und aktuell sein |
| Speicherbegrenzung | Daten löschen, wenn der Zweck erfüllt ist |
| Integrität & Vertraulichkeit | Schutz durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) |

### 7.2 Rechte der Betroffenen

| Recht | Artikel | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| Auskunftsrecht | Art. 15 | Welche Daten werden über mich gespeichert? |
| Recht auf Berichtigung | Art. 16 | Falsche Daten korrigieren lassen |
| Recht auf Löschung | Art. 17 | Daten löschen lassen (“Recht auf Vergessenwerden”) |
| Recht auf Einschränkung | Art. 18 | Verarbeitung vorübergehend einschränken |
| Recht auf Datenübertragbarkeit | Art. 20 | Daten in maschinenlesbarem Format erhalten |
| Widerspruchsrecht | Art. 21 | Der Verarbeitung widersprechen |

### 7.3 Anonymisierung vs. Pseudonymisierung

| Verfahren | Beschreibung | DSGVO-Relevanz |
| --- | --- | --- |
| Anonymisierung | Personenbezug wird unwiderruflich entfernt — die Person ist nicht mehr identifizierbar | Anonymisierte Daten fallen nicht mehr unter die DSGVO |
| Pseudonymisierung | Personenbezug wird durch ein Pseudonym ersetzt (z.B. ID-Nummer) — Rückverfolgung ist mit Zusatzwissen möglich | Pseudonymisierte Daten fallen weiterhin unter die DSGVO, gelten aber als zusätzliche Schutzmaßnahme |

## 8. BSI IT-Grundschutz (Überblick)

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stellt mit dem IT-Grundschutz ein Rahmenwerk für Informationssicherheit bereit.

### 8.1 Schutzbedarfskategorien

| Kategorie | Beschreibung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Normal | Begrenzte Auswirkungen bei Verletzung der Schutzziele | Allgemeine Bürodokumente |
| Hoch | Erhebliche Auswirkungen | Personaldaten, Finanzdaten |
| Sehr hoch | Katastrophale Auswirkungen, Existenzbedrohung | Patientendaten, Geschäftsgeheimnisse, KRITIS |

### 8.2 Schutzbedarfsanalyse (vereinfacht)

- Informationsverbund definieren (welche Systeme, Anwendungen, Räume?)

- Schutzbedarf für jede Komponente festlegen (normal / hoch / sehr hoch) bezüglich Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit

- Maximumprinzip: Der Schutzbedarf eines Systems richtet sich nach dem höchsten Schutzbedarf der darauf verarbeiteten Daten

- Bausteine aus dem IT-Grundschutz-Kompendium zuordnen

- Maßnahmen umsetzen und dokumentieren

### 8.3 ISMS (Information Security Management System)

Ein ISMS ist ein systematischer Ansatz zur Verwaltung der Informationssicherheit in einer Organisation. Es umfasst Richtlinien, Prozesse, Verantwortlichkeiten und Maßnahmen.

Relevante Standards: - BSI IT-Grundschutz (deutsch, öffentliche Verwaltung und Unternehmen) - ISO/IEC 27001 (international, zertifizierbar)

## 9. Zusammenfassung: Prüfungsrelevante Verknüpfungen

| Thema | Typische Prüfungsfrage |
| --- | --- |
| Schutzziele | “Welches Schutzziel wird durch Maßnahme X geschützt?” |
| Verschlüsselung | “Erklären Sie den Unterschied symmetrisch/asymmetrisch/hybrid” |
| Hashverfahren | “Warum ist MD5 nicht mehr sicher? Was ist ein Salt?” |
| TLS-Handshake | “Beschreiben Sie den Ablauf einer HTTPS-Verbindung” |
| Zertifikate | “Welche Informationen enthält ein X.509-Zertifikat?” |
| Kerberos | “Erklären Sie den Authentifizierungsablauf mit Kerberos” |
| SQL-Injection | “Erklären Sie die Schwachstelle und nennen Sie Gegenmaßnahmen” |
| MitM | “Warum schützt TLS vor Man-in-the-Middle-Angriffen?” |
| DDoS | “Beschreiben Sie den Ablauf einer DDoS-Attacke” |
| TOMs | “Ordnen Sie folgende Maßnahmen den TOM-Kategorien zu” |
| DSGVO | “Welche Grundsätze gelten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten?” |
| Anonymisierung | “Erklären Sie den Unterschied Anonymisierung vs. Pseudonymisierung” |
| Schutzbedarfsanalyse | “Führen Sie eine Schutzbedarfsanalyse für das beschriebene System durch” |

Stand: April 2026 — basierend auf dem IHK-Prüfungskatalog ab 2025