Lernzettel: VLAN-Trunking, Native VLAN, Spanning Tree & Link Aggregation

FISI AP2-Vorbereitung  |  Block 1  |  bfw Lübeck

# 1  VLAN-Grundlagen (Wiederholung)

Ein Virtual Local Area Network (VLAN) ist ein logisches Netz, das unabhängig von der physischen Verkabelung Geräte in Gruppen aufteilt. Geräte im gleichen VLAN kommunizieren direkt miteinander; die Kommunikation zwischen VLANs erfordert einen Layer-3-fähigen Router oder Multilayer-Switch.

| Begriff | Erläuterung |
| --- | --- |
| VLAN-ID | Eindeutige Nummer (1–4094) zur Identifikation eines VLANs. VLAN 1 ist das Default-VLAN und auf jedem Switch voreingestellt. |
| Access-Port | Port, der zu genau einem VLAN gehört. Endgeräte (PC, Drucker) werden hier angeschlossen. Eingehende Frames erhalten einen Tag, ausgehende verlieren ihn. |
| Trunk-Port | Port, der Frames mehrerer VLANs gleichzeitig überträgt. Wird zwischen Switches oder zwischen Switch und Router eingesetzt. Frames werden mit 802.1Q-Tag versehen. |
| 802.1Q | IEEE-Standard für VLAN-Tagging. Fügt dem Ethernet-Frame ein 4-Byte-Tag mit VLAN-ID und Priority-Information ein. |

## 1.1  Portbasierte vs. dynamische VLANs

| Merkmal | Portbasiertes VLAN | Dynamisches VLAN |
| --- | --- | --- |
| Zuordnung | Fest per Switch-Port | Per MAC-Adresse, 802.1X oder Zertifikat |
| Konfiguration | Manuell am Switch | Über RADIUS-Server / Authentifizierungsserver |
| Flexibilität | Gering (Gerät bleibt im VLAN) | Hoch (Gerät wechselt VLAN je nach Authentifizierung) |
| Aufwand | Niedrig | Hoch (Infrastruktur erforderlich) |
| Typischer Einsatz | Kleine/mittlere Netze | Große Umgebungen mit Mobilität |

# 2  802.1Q VLAN-Tagging

Damit Frames über Trunk-Ports transportiert werden können, fügt der sendende Switch einen 802.1Q-Tag in den Ethernet-Frame ein. Der empfangende Switch liest den Tag aus und leitet den Frame zum richtigen VLAN weiter.

## 2.1  Aufbau des 802.1Q-Tags

| Feld | Größe | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| TPID (Tag Protocol Identifier) | 2 Byte | Immer 0x8100 – kennzeichnet den Frame als 802.1Q-getaggt |
| PCP (Priority Code Point) | 3 Bit | Quality of Service (QoS) – Priorität des Frames (0–7) |
| DEI (Drop Eligible Indicator) | 1 Bit | Gibt an, ob der Frame bei Überlastung verworfen werden darf |
| VID (VLAN Identifier) | 12 Bit | VLAN-ID (0–4095; 0 und 4095 reserviert → nutzbar: 1–4094) |

## 2.2  Tagged vs. Untagged Traffic

Eingehender Traffic an einem Trunk-Port:

- Frame MIT Tag → Switch liest VLAN-ID, leitet in das entsprechende VLAN weiter

- Frame OHNE Tag → Switch ordnet ihn dem Native VLAN zu (Standard: VLAN 1)

Ausgehender Traffic an einem Trunk-Port:

- Frames des Native VLAN → werden OHNE Tag gesendet (untagged)

- Frames aller anderen VLANs → werden MIT 802.1Q-Tag gesendet

Ausgehender Traffic an einem Access-Port:

- Tag wird entfernt, Endgerät empfängt normalen Ethernet-Frame

# 3  Native VLAN

| Definition | Das Native VLAN ist das VLAN, dessen Frames auf einem Trunk-Port OHNE 802.1Q-Tag übertragen werden. Standardmäßig ist VLAN 1 das Native VLAN. |
| --- | --- |

## 3.1  Funktion des Native VLANs

- Ermöglicht die Kommunikation von Geräten, die kein VLAN-Tagging unterstützen (z. B. ältere Hubs, IP-Phones)

- Jeder Trunk-Port hat genau ein Native VLAN – es wird pro Port konfiguriert

- Beide Seiten eines Trunk-Links müssen dasselbe Native VLAN konfiguriert haben, sonst kommt es zu Fehlkommunikation

## 3.2  Native VLAN ≠ Default VLAN (VLAN 1)

Dies ist ein häufiger Prüfungspunkt:

| Merkmal | Default VLAN (VLAN 1) | Native VLAN |
| --- | --- | --- |
| Was ist es? | Das voreingestellte VLAN auf jedem Switch-Port | Das VLAN für ungetaggten Traffic auf Trunk-Ports |
| Veränderbar? | Kann nicht gelöscht werden | Kann auf jede VLAN-ID geändert werden |
| Sicherheitsempfehlung | Nicht für Nutzdaten verwenden | Sollte von VLAN 1 auf ein unbenutztes VLAN geändert werden |

## 3.3  VLAN-Hopping-Angriff

| Problem | Wenn Native VLAN = VLAN 1 (Default), kann ein Angreifer durch doppeltes Tagging (Double Tagging) Frames in ein fremdes VLAN einschleusen. Der erste Switch entfernt den äußeren Tag (Native VLAN), der zweite Switch verarbeitet den inneren Tag und leitet den Frame in das Ziel-VLAN weiter. |
| --- | --- |

Gegenmaßnahmen:

- Native VLAN auf ein unbenutztes VLAN setzen (z. B. VLAN 999), das keinem Endgerät zugeordnet ist

- Alle ungenutzten Ports deaktivieren

- Trunk-Ports explizit konfigurieren (kein automatisches Trunking)

# 4  Spanning Tree Protocol (STP)

Switches werden oft redundant verkabelt, damit bei einem Kabelausfall eine alternative Route vorhanden ist. Ohne STP entstehen dabei Schleifen im Netz, die zu Broadcast-Stürmen und MAC-Tabellen-Instabilität führen. STP verhindert Schleifen, indem es bestimmte Ports blockiert.

| Funktion | STP (IEEE 802.1D) berechnet einen schleifenfreien Baum (Spanning Tree) durch das Netz. Redundante Pfade werden identifiziert und einzelne Ports in den Blocking-Zustand versetzt. Fällt ein aktiver Pfad aus, wird ein blockierter Port automatisch aktiviert. |
| --- | --- |

## 4.1  STP-Begriffe

| Begriff | Erläuterung |
| --- | --- |
| Root Bridge | Switch mit der niedrigsten Bridge-ID (Priorität + MAC-Adresse). Alle anderen Switches bauen ihren Spanning Tree ausgehend von der Root Bridge auf. |
| Bridge-ID | 8 Byte: 2 Byte Priorität (Standard 32768) + 6 Byte MAC-Adresse. Niedrigere Priorität = bevorzugt als Root Bridge. |
| Root Port | Port jedes Nicht-Root-Switches mit dem besten (günstigsten) Pfad zur Root Bridge. Genau ein Root Port pro Switch. |
| Designated Port | Weitergeleiteter Port pro Netzsegment. Auf der Root Bridge sind alle Ports Designated Ports. |
| Blocked Port | Port, der Datenpakete weder weiterleitet noch empfängt (nur BPDUs). Verhindert Schleifen. |
| BPDU | Bridge Protocol Data Unit – Steuernachrichten, die Switches untereinander austauschen, um den Spanning Tree zu berechnen und Topologieänderungen zu erkennen. |
| Pfadkosten | Kosten eines Ports abhängig von der Bandbreite. 100 MBit/s = 19, 1 GBit/s = 4, 10 GBit/s = 2. Niedrigere Kosten = bevorzugter Pfad. |

## 4.2  STP-Portzustände

| Zustand | Verarbeitet BPDUs? | Lernt MACs? | Leitet Daten weiter? | Dauer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Blocking | Ja | Nein | Nein | Dauerhaft (blockierter Pfad) |
| Listening | Ja | Nein | Nein | 15 Sek. (Forward Delay) |
| Learning | Ja | Ja | Nein | 15 Sek. (Forward Delay) |
| Forwarding | Ja | Ja | Ja | Normal |
| Disabled | Nein | Nein | Nein | Admin. deaktiviert |

Konvergenzzeit klassisches STP: bis zu 50 Sekunden (2× Hello-Time + 2× Forward Delay). Rapid STP (RSTP, 802.1w) reduziert diese auf wenige Sekunden.

## 4.3  Warum wird ein Port geblockt? (Prüfungsklassiker)

Im Netzwerkplan der IHK-Wear GmbH (Sommer 2025) war ein Port zwischen MLS1 und MLS2 geblockt. Die Frage: Warum?

| Antwort | Das Netz ist redundant verkabelt (Portchannel zwischen MLS1-MLS2, MLS2-MLS3, MLS3-MLS4, MLS4-MLS1). Ohne STP entstünden Schleifen. STP berechnet den optimalen Baum und blockiert genau die Ports, die Schleifen verursachen würden. Der Port ist betriebsfähig, wird aber vom STP-Algorithmus in den Blocking-Zustand versetzt. |
| --- | --- |

# 5  Link Aggregation (Port-Channel / LACP)

Link Aggregation (IEEE 802.3ad / LACP) fasst mehrere physische Leitungen zu einem logischen Link zusammen. Im Netzwerkplan erscheinen solche Verbindungen als dicke Linien mit der Bezeichnung 'Portchannel'.

| Definition | Mehrere physische Ports werden zu einem logischen Kanal gebündelt. Für die darüberliegenden Protokolle sieht es wie eine einzige schnelle Verbindung aus. |
| --- | --- |

## 5.1  Vorteile gegenüber einzelner Verbindung

| Vorteil | Erläuterung |
| --- | --- |
| Erhöhte Bandbreite | Die Gesamtbandbreite addiert sich (z. B. 4× 1 GBit/s = 4 GBit/s logisch nutzbar durch Load Balancing) |
| Redundanz | Fällt ein physischer Port aus, übernehmen die verbleibenden Ports automatisch – kein Verbindungsausfall |
| Kein STP-Blocking | STP sieht den Portchannel als einen einzigen Link – keine Ports werden geblockt, alle Leitungen werden genutzt |
| Einfache Verwaltung | Ein logisches Interface statt mehrerer physischer Interfaces zu konfigurieren |

## 5.2  LACP – Link Aggregation Control Protocol

- LACP (IEEE 802.3ad) ist das standardisierte Protokoll zur automatischen Aushandlung von Link Aggregation

- Beide Seiten des Links müssen LACP aktiviert haben

- LACP überwacht die Verbindung und erkennt ausgefallene Links automatisch

- Alternativ: statische Konfiguration ohne LACP (kein automatisches Failover-Erkennung)

## 5.3  Abgrenzung zu STP

Link Aggregation und STP arbeiten zusammen, nicht gegeneinander:

- Ohne Link Aggregation: STP blockiert redundante Ports zwischen zwei Switches

- Mit Link Aggregation: STP sieht nur einen logischen Link → kein Blocking → alle Leitungen aktiv

- STP läuft weiterhin, um Schleifen zwischen verschiedenen Switches zu verhindern

# 6  Inter-VLAN-Routing: Router-on-a-Stick & Subinterfaces

Geräte in verschiedenen VLANs können nicht direkt miteinander kommunizieren – dafür ist Layer-3-Routing nötig. Es gibt zwei Ansätze:

| Ansatz | Beschreibung | Vorteil | Nachteil |
| --- | --- | --- | --- |
| Router-on-a-Stick | Ein physischer Router-Port als Trunk-Verbindung zum Switch. Für jedes VLAN ein logisches Subinterface. | Kostengünstig, ein physischer Port | Bandbreitenengpass bei viel Traffic |
| Layer-3-Switch (MLS) | Switch mit integrierten Routing-Funktionen. Jedes VLAN erhält ein SVI (Switched Virtual Interface). | Hohe Performance, kein externer Router nötig | Höhere Anschaffungskosten |

## 6.1  Subinterfaces

| Was ist ein Subinterface? | Ein logisches Interface, das auf einem physischen Interface aufgesetzt wird. Syntax: eth1.11 bedeutet Subinterface 11 auf Interface eth1, zugeordnet zu VLAN 11. Der physische Port wird als Trunk konfiguriert und trägt den 802.1Q-Tag für jedes Subinterface. |
| --- | --- |

Typische Konfiguration (Prüfungsszenario IHK-Wear Sommer 2025):

- eth1.11 → VLAN 11 (Technik), Gateway: letzte IP des Subnetzes

- eth1.12 → VLAN 12 (Vertrieb), Gateway: letzte IP des Subnetzes

- eth1.66 → VLAN 66 (Management), Gateway: letzte IP des Subnetzes

- eth0 → WAN-Interface Richtung Internet

Warum Subinterfaces? Ein einzelner Router-Port kann so Traffic aus mehreren VLANs routen, ohne dass für jedes VLAN ein eigener physischer Port benötigt wird.

# 7  Switch-Administration und Absicherung

Nach dem Einbau eines Switches muss der Fernzugriff für die Administration sicher konfiguriert werden. Typische Prüfungsfrage: 'Nennen Sie vier Einstellungen.'

| Maßnahme | Erläuterung |
| --- | --- |
| Management-IP konfigurieren | Dem Switch eine IP-Adresse auf dem Management-VLAN zuweisen, damit er über das Netz erreichbar ist |
| SSH statt Telnet | Telnet überträgt Daten unverschlüsselt. SSH verschlüsselt die gesamte Verbindung |
| Starkes Passwort | Passwort für den privilegierten Modus (enable) und die Konsolenzugang setzen |
| Zugriffssteuerung (ACL) | Nur bestimmte IP-Adressen (z. B. Admin-PC) dürfen auf den Switch zugreifen |
| Unnötige Dienste deaktivieren | HTTP-Server, Telnet, CDP auf Außenports abschalten |
| Unused Ports deaktivieren | Ungenutzte Ports administrativ sperren, damit keine unautorisierten Geräte angeschlossen werden können |

# 8  Prüfungsrelevante Szenarien & typische Fragestellungen

## 8.1  Typische AP2-Aufgabenformate

| Aufgabentyp | Erwartete Antwort | IHK-Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Warum ist ein Port geblockt? | STP blockiert redundante Ports um Schleifen zu verhindern | Sommer 2025: MLS1→MLS2 |
| Was ist ein Native VLAN? | VLAN für ungetaggten Traffic auf Trunk-Ports | Winter 2024/25: IHK-Med AG |
| Warum Native VLAN ≠ VLAN 1? | Sicherheit: VLAN-Hopping-Schutz | Winter 2024/25: 2 Punkte |
| Was bewirkt 802.1Q-Tagging am Port? | Eingehend: Tag wird hinzugefügt. Ausgehend: Tag wird entfernt/beibehalten | Winter 2024/25: 3 Punkte |
| Welche Ports müssen getaggt sein? | Alle Uplinks zwischen Switches (Trunk-Ports) | Winter 2024/25: Core-Switch |
| Vorteile Link Aggregation | Bandbreite + Redundanz + kein STP-Blocking | Sommer 2025: 4 Punkte |
| Was ist ein Subinterface? | Logisches Interface auf einem physischen Port für VLAN-Routing | Sommer 2025: 4 Punkte |

## 8.2  Merksätze für die Prüfung

| Native VLAN | Ungetaggter Traffic auf einem Trunk → immer das Native VLAN. Standard ist VLAN 1 – aus Sicherheitsgründen auf ein ungenutztes VLAN ändern (VLAN-Hopping)! |
| --- | --- |

| STP Blocking | Ein geblockt er Port ist kein defekter Port. Er ist aktiv, hört BPDUs, leitet aber keine Daten weiter – das ist Absicht, um Schleifen zu verhindern. |
| --- | --- |

| Link Aggregation | Mehrere physische Links → ein logischer Link. Vorteile: mehr Bandbreite, Ausfallsicherheit, kein STP-Blocking auf diesen Links. |
| --- | --- |

| Subinterface | eth1.11 = logisches Interface auf eth1 für VLAN 11. Trunk-Port am Switch nötig. Kein eigener physischer Port pro VLAN erforderlich. |
| --- | --- |

Ende des Lernzettels Block 1  |  Kalibrierungsrunde folgt